____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       ELEKUL                                          BELGIE

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Deze zeer snelle braille-drukker (400 braille-tekens per seconde of 1200

bladzijden per uur) is bijzonder geschikt voor instituten, scholen en brail-

ledrukkerijen.  Hij is bestemd  voor de produktie van boeken, tijdschriften

en kursussen.

Er wordt enkelzijdig zes-punten-braille gedrukt met maximaal 40 braille-te-

kens per lijn.  Het papier moet aan deze eisen voldoen: rollen gewoon brail-

le-papier zonder vouwen of geperforeerde randen met een maximum lengte van

1000m, de papierbreedte moet liggen tussen 20 en 29 cm, papierdikte 160

g/m2.  Het papier wordt automatisch afgesneden op het gepaste formaat met de

ingebouwde snijinrichting.

Sturing gebeurt door een micro-computer via een serile kommunikatielijn.

Een micro-computersysteem is beschikbaar dat tevens kan dienen als intikpost

en als hulp bij de lay-out van teksten.

Door zijn montage op wieltjes is de drukker beperkt verplaatsbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER       ELEKUL                                          BELGIE

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Prof.Dr.Ir.G.Franois                  tel.: 016/22 09 31

Katholieke Universiteit Leuven

Dep. Elektrotechniek/Afd. MIL-04

Kardinaal Mercierlaan 94

B-3030 Leuven-Heverlee

Verdeler : Elbicon N.V.                           tel.: 016/56 06 11

Industrieterrein Nieuwland             tlx.: 26067

B-3220 Aarschot

Prijs    : 750 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van juli 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 6A enkelfazig

Afmetingen    : 100(l)x65(b)x125(h) cm

Gewicht       : 120 kg

____________________________________________________________________________