____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIEWSCAN                                 NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Dit leestoestel voor slechtzienden is bijzonder geschikt voor gebruik op

school, op kantoor en thuis.  Tekst gelezen met een microcamera wordt

elektronisch vergroot (van 4x tot 64x) en op een vlak puntjes-veld

afgebeeld.  Men kan geen foto's of grafieken bekijken.

De camera is steeds juist gefocuseerd onafhankelijk van de te lezen tekst of

van de vergroting.  Er is een automatische drempelinstelling voor aanpassing

aan de lettertypes en de drukkwaliteit (ook manueel in te stellen).  De

belichting van de tekst is steeds aangepast en moet nooit bijgesteld worden.

De vergroting is elektronisch instelbaar (mogelijke standen : 4x, 5x, 8x,

11x, 16x, 21x 32x, 64x).

Er is een anti-reflektiefilter voorzien en men kan zowel positieve als

negatieve beelden bekijken.  Een afscherming tegen felle lichtinval wordt

bijgeleverd.

Het toestel is draagbaar en kan zowel op batterijen als op het net werken.

Als opties kan men verkrijgen: een statief waarop het toestel kan bevestigd

worden en een camera-geleider.  Men kan dit toestel uitbreiden tot een

terminal, zodat tekstverwerking en toegang tot computers mogelijk wordt.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIEWSCAN                                 NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.

9 Balfour Terrace

P.O.Box 3044                           tel.: 00 64 3 794 011

CHRISTCHURCH                           tlx.: alarms nz4934

NEW ZEALAND

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.: 02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.: 24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 211 151 Bfr.

Prijsopgave daterend van april 1986

Netvoeding    : model VS211 115VAC,50/60Hz,50W

model VS411 230VAC,50/60Hz,50W

met batterijen 2 uur werking

Afmetingen    : toestel  39.5(l)x21(b) cm

camera    7.3(l)x2.4(b)x2.3(h) cm

Gewicht       : 4.5 kg

____________________________________________________________________________