____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      VERSABRAILLE II                                    USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Deze draagbare computerterminal met braille-uitlezing laat toe te werken met

elke computer voorzien van een serile kommunikatielijn.  De uitlezing be-

staat uit 20 zes-punt-braille-cellen.

Gegevens kunnen opgenomen worden met de 2 standaard bijgeleverde 3.5 inch

micro-diskettes.  Drie software-paketten zijn voorzien: eenvoudig rekenma-

chine-pakket, pakket voor herprogrammering van het numeriek toetsenbord en

een pakket voor opzoeken en verbeteren van spelfouten (50000 woorden, uit-

breidbaar tot 100000).  Daarnaast is er een eigen besturingssysteem met

tekstverwerking.

Hij wordt bediend met een braille-toetsenbord, cursorbesturing, en een her-

programmeerbaar numeriek toetsenbord.

Een serile en een parallelle kommunikatielijn zijn aanwezig voor verbin-

dingen met computers of  printers.  Een aparte kommunikatielijn is voorzien

voor floppy disc.  Hij heeft een intern geheugen van 32000 tekens beveiligd

met lithium-batterijen.

Als software-optie kan vermeld worden een GradeII-braille naar en van onver-

korte tekst vertaalprogramma, en een interpreter van min- stens n compu-

tertaal.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL      VERSABRAILLE II                                    USA

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TELESENSORY SYSTEMS INC.               tel.: 00 1 800-227-8418

455 North Bernardo Avenue              tlx.: 278838 tsi ur

P.O.BOX 7455

MOUNTAIN VIEW,CA 94039-7455

USA

Verdeler : Stichting H.B.S.                       tel.: 00 31 3465-66644

Bisonspoor 4006

Postbus 1685

NL-3600 BR MAARSSEN

NEDERLAND

Prijs    : 24 570 Gulden (katalogus 1986)

Netvoeding    : 110/230V ac batterijlader

8 uur met vier "D" batterijen

Afmetingen    : 25(l)x38(b)x8(h) cm

Gewicht       : 4.5 kg

____________________________________________________________________________