____________________________________________________________________________

BRAILLE-KOPIE         MINOLTA                                          JAPAN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Dit relif-kopieersysteem bestaat uit twee toestellen : een gewoon kopieer-

apparaat met micro-toning-system, en een ontwikkelingseenheid.  Tevens is

een speciaal thermo-aktief micro-capsulepapier nodig (A4 formaat 210 x 297

mm).

Verloop van het proces: eerst wordt op het speciaal papier een gewone kopie

gemaakt,vervolgens gaat deze kopie in de ontwikkelingseenheid.  Hier wordt

het papier behandeld met licht van een bepaalde golflengte,al wat zwart is

neemt energie op en de onderliggende micro-capsules zwellen op.  De hoogte

van het opzwellen varieert van 0.2 tot 1 mm, afhankelijk van de instelbare

behandelingstijd, en van het kontrast van het origineel.  Het gehele proces

duurt een twintigtal seconden.

Zeer snel kunnen op deze manier tastbare omzettingen van beelden gemaakt

worden.  Het is nochtans noodzakelijk dat vooraf pedagogen of andere specia-

listen het origineel deskundig vorm geven.  De prijs van het papier is wel

hoog te noemen (35 Bfr. per blad).

Het kopieer-apparaat is niet gewijzigd en kan voor elk gewoon kopieerwerk

gebruikt worden.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-KOPIE         MINOLTA                                          JAPAN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : MINOLTA BUSINESS EQUIPMENT             tel.: 02/720 96 70

Excelsiorlaan 10                       tlx.: 23001 minol b

Zoning Keiberg

B-1930 ZAVENTEM

Verdeler : MINOLTA BUSINESS EQUIPMENT             tel.: 02/720 96 70

Excelsiorlaan 10                       tlx.: 23001 minol b

Zoning Keiberg

B-1930 ZAVENTEM

! Gegevens voor de ontwikkelingseenheid !

Prijs    : 297 500 Bfr.

Prijsopgave daterend van maart 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 1.2kVA

Afmetingen    : 46(l)x41(b)x38(h) cm

Gewicht       : 25 kg

____________________________________________________________________________