____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            SONICGUIDE                               NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Deze ultrasone zender-ontvanger laat een visueel gehandikapte toe richting,

afstand en aard van het oppervlak te bepalen van een voorwerp en dat tot op

een afstand van 5 meter.

Het geheel bestaat uit een bril en een kontroledoos ter grootte van een si-

garettepakje.  In de bril is een ultrasone zender en twee ontvangers inge-

bouwd, verder is er een verbinding met de kontroledoos en twee oortelefoons.

De kontroledoos bevat een elektronische schakeling en een oplaadbare bat-

terij-huis.   Bijgeleverd worden een batterijlader en een draagtas.  De bril

wordt voor elke gebruiker vervaardigd op basis van optometrische metingen.

De toonhoogte van het gehoorde signaal hangt samen met de afstand van het

objekt, laag is dichtbij - hoog is veraf, de kwaliteit van het signaal wordt

bepaald door het soort van oppervlak van het objekt.  Het relatieve volume-

verschil tussen de twee oren, geeft de richting aan waar het objekt dient

gezocht te worden.

Om het toestel succesvol te gebruiken is een trainingsperiode onder leiding

van bevoegde personen noodzakelijk.  De stokgebruiker zal echter in staat

zijn hogergelegen hindernissen te ontwijken en de gebruiker van een geleide-

hond zal de gedragingen van deze beter begrijpen.

____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            SONICGUIDE                               NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.

9 Balfour Tce

P.O.BOX 3044                           tel.: 00 64 3 794-011

CHRISTCHURCH                           tlx.: alarms nz4934

NEW ZEALAND

Verdeler : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.

7 Musters Road

WEST BRIDGFORD                         tel.: 00 44 (602)865955

NOTTINGHAM NG2 7PP

ENGLAND

Prijs    : 2920 US$

Prijsopgave daterend van april 1984

Batterijvoeding : 9V-batterij geeft ongeveer 5 uren werking

Afmetingen    : bril gemaakt op basis van optometrische metingen

Gewicht       : geen gegevens

____________________________________________________________________________