____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            MOWAT SENSOR                             NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Dit toestel is geschikt voor slechtzienden,blinden en doofblinden. Het laat

hun toe zowel binnen als buiten obstakels te herkennen en te vermijden.

Buiten moet het gebruikt worden samen met een stok of geleidehond ten einde

grondobstakels (zoals trappen) te herkennen.

Dit kleine toestel zendt ultrasone signalen uit, vangt deze terug op en gaat

trillen als er zich een objekt bevindt van voldoende grootte binnen een af-

stand van 4 meter of 1 meter (afhankelijk van de stand van de schuifknop aan

de bovenkant van het toestel).  De snelheid van trillen is groter naarmate

het objekt dichterbij is. De uitgezonden straal is zeer nauw in het horizon-

tale vlak en breed in het vertikale vlak, dit laat toe enerzijds nauwe in-

gangen te herkennen en anderzijds hindernissen van de voeten tot het hoofd

te vermijden.

Verschillende uren van training onder leiding van bevoegde personen zijn

noodzakelijk.  Bijgeleverd worden : herlaadbare batterij en batterijlader,

gebruiksaanwijzing en opbergzakje.  Bijkomende opties zijn : een oortelefoon

die de informatie auditief doorgeeft, en een monitor-toestel gebruikt bij de

training.

____________________________________________________________________________

MOBILITEIT            MOWAT SENSOR                             NIEUW-ZEELAND

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.

9 Balfour Tce

P.O.BOX 3044                           tel.: 00 64 (3) 794 011

CHRISTCHURCH                           tlx.: alarms nz4934

NEW ZEALAND

Verdeler : WORMALD INTERNATIONAL SENSORY AIDS Ltd.

7 Musters Road

WEST BRIDGFORD                         tel.: 00 44 (602)865955

NOTTINGHAM NG2 7PP

ENGLAND

Prijs    : 525 US$

Prijsopgave daterend van april 1984

Batterijvoeding : 9V-batterij geeft ongeveer 8 uren werking

Afmetingen      : 15(l)x2.5(b)x5(h) cm

Gewicht         : 185 g

____________________________________________________________________________