____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         TIEMAN TV-LOEP                               NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

De 61cm-monitor is enkel verkrijgbaar in zwart/wit.  Lichtsterkte en kon-

trast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoomlens geeft een

vergroting instelbaar tussen 5x en 25x.  Focussering, instellen van de lens-

opening en de vergroting gebeurt aan de lens van de camera, deze is beves-

tigd boven de monitor.

Het leesvlak wordt verlicht met twee TL-lampjes om verhitting en schittering

te voorkomen.  Het bestaat uit twee delen : het groot leesvlak(70x37cm) be-

weegt in de voorwaarts/achterwaarts-richting, het kleine (31x30cm) in de

links/rechts-richting en kan verwijderd worden.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld, beeldaf-

dekking-optie, deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, kaderinstel-

ling-optie, optie voor IBM-schrijfmachinegebruik, schoolbordset-optie, 60Hz-

camera-optie voor stabieler beeld.

Dit groot toestel is niet draagbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         TIEMAN TV-LOEP                               NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.J.TIEMAN B.V.                        tel.: 00 31 1814-2772/2477

Moolhoek 5                             tlx.: 29764 timan nl

Postbus 592

NL-3235 XK ROCKANJE

NEDERLAND

Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : 103.674 Bfr. basistoestel

190.386 Bfr. 2-cameraset met deelbeeld, beeldafdekking

Gedetailleerde prijslijst op aanvraag

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 70W

Afmetingen    : 72(b)x47(d)x114(h) cm

Gewicht       : 32kg

____________________________________________________________________________