____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIDEOMATIC Eg                                      BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

De 44cm-monitor is verkrijgbaar in de kleuren: zwart/wit en groen. Licht-

sterkte en kontrast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoom-

lens geeft een vergroting instelbaar tussen 3x en 30x Focussering en instel-

len van de vergroting gebeurt met een draaiknop.

Het leesvlak (45x29cm) wordt verlicht met twee halogeenlampjes. Het is uit-

gerust met een remsysteem dat tegelijkertijd de voorwaarts/achterwaarts-

richting en de links/rechts-richting vastzet.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld en beeld-

afdekking.  Als optie kan een toebehoren besteld worden voor gebruik met een

draagbaar model van schrijfmachine voorzien van een bewegende wagen.

Het toestel wordt normaal geleverd als een volledig meubel; een in de hoogte

verstelbare tafel met daarop vast gemonteerd de TV-loep.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIDEOMATIC Eg                                      BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : REINECKER VIDEOTECHNIK GmbH            tel.: 00 49 6257 4897

Darmstdter Strasse 3

D-6101 BICKENBACH

BRD

Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : 146.565 Bfr. basistoestel z/w scherm

151.024 Bfr. basistoestel groen scherm

150.615 Bfr. z/w scherm en schrijfmachine-toebehoren

155.076 Bfr. groen scherm en schrijfmachine-toebehoren

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 140W

Afmetingen    : 65(b)x65(d)x150(h) cm, compleet met tafel

Gewicht       : ong. 30kg

____________________________________________________________________________