____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         AUTOMATISCH LEESVLAK AVT-1                         USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06

____________________________________________________________________________

Dit volledig automatisch leesvlak kan het gewone mechanische leesvlak ver-

vangen bij elke door VTEK gemaakte TV-loep.  Het geheel bestaat uit drie

delen : het leesvlak, een controle-paneel en een dubbel voetpedaal.

De horizontale snelheid en vertikale regelafstand zijn instelbaar.  Daar-

naast zijn er twee faciliteiten : AUTO RETURN, bij het indrukken van deze

knop gaat het vlak aan het einde van een regel automatisch over naar het

begin van de volgende regel; AUTO READ, bij het indrukken van deze knop gaat

het vlak horizontaal verder nadat het voetpedaal nmaal is ingedrukt.  Kom-

binatie van beide geeft een volautomatische beweging.  Kantlijnstops laten

toe de marges in te stellen.

Er zijn twee voetpedalen voorzien : n voor de horizontale en n voor de

vertikale beweging van het leesvlak.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         AUTOMATISCH LEESVLAK AVT-1                         USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 18.03.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966

1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875

SANTA MONICA, CA 90404

USA

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.:02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.:24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    :

Netvoeding    : 220/240V, 50Hz

Afmetingen    : 35(b)x35(d) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________