____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER VR-3                                       USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen of te schrijven.

De 31cm-monitor is verkrijgbaar in de kleuren : zwart/wit, groen of amber.

Lichtsterkte en kontrast zijn regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde

zoomlens geeft een vergroting instelbaar tussen 3x en 30x.  Focussering,

instellen van de lensopening en de vergroting gebeurt met een draaiknop.

Het leesvlak (35cm x 35cm) wordt verlicht met twee TL-lampjes om verhitting

en schittering te voorkomen en is in de voorwaarts/achterwaarts-richting

uitgerust met een remsysteem, in de links/rechts-richting met kantlijnstops.

Verwijdering van het leesvlak voorkomt beschadiging bij het transporteren.

Als faciliteit kan enkel omschakelen van positief naar negatief beeld ge-

noemd worden.  De Voyager VR-3 is een vereenvoudigde niet-uitbreidbare ver-

sie van de Voyager VR-1.

Het toestel is in de hoogte instelbaar; drie standen stellen de verschillen-

de vergrotingsgrenzen in, een vierde stand dient om het te transporteren. De

Voyager VR-3 is beperkt verplaatsbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER VR-3                                       USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966

1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875

SANTA MONICA, CA 90404

USA

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.:02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.:24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 153.713 Bfr. basistoestel

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 240V/50Hz, 100VA

Afmetingen    : 37(b)x38(d)x53(h) cm

Gewicht       : ong. 12kg

____________________________________________________________________________