____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIDEOMATIC "DE VISU"                               BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen of te schrijven.

De monitor is verkrijgbaar in de kleuren: zwart/wit en groen.  Het scherm

heeft een speciale langgerekte vorm (17x32cm). Lichtsterkte en kontrast zijn

regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoomlens geeft een vergroting

instelbaar tussen 6x en 35x (vertikaal slechts 25x). Focussering en instel-

len van de vergroting gebeurt met een draaiknop.

Het leesvlak (40x30cm) wordt verlicht met twee halogeenlampjes. Het is uit-

gerust met een remsysteem dat tegelijkertijd de voorwaarts/achterwaarts-

richting en de links/rechts-richting vastzet.

Als faciliteit kan enkel omschakelen van positief naar negatief beeld ver-

meld worden.

Het toestel wordt normaal geleverd als een volledig meubel; een in de hoogte

verstelbare tafel met daarop vast gemonteerd de TV-loep.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VIDEOMATIC "DE VISU"                               BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : REINECKER VIDEOTECHNIK GmbH            tel.: 00 49 6257 4897

Darmstdter Strasse 3

D-6101 BICKENBACH

BRD

Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : ong. 140.000 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 100W

Afmetingen    : 40(b)x60(d)x50(h) cm

Gewicht       : 21kg

____________________________________________________________________________