____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 9010                              NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

De PHILIPS PN 9010 lichtleesloep is een statiefloep met een 11W PL-lamp en

een daarop gemonteerde lens.

De loep is standaard voorzien van een Eschenbach-lens met een vergrotings-

factor van 1,8 maal ( 3,2 dioptrie).  De lens heeft een transparante rand om

orintatieproblemen t.o.v. de omringende tekst te vermijden.  Als toebehoren

is bovendien een sterkere lens met een vergroting van 2,3 maal ( 4,2 diop-

trie ) leverbaar.

Deze biconvexe lenzen zijn vervaardigd uit een verhard organisch materiaal,

zijn licht en onbreekbaar en in belangrijke mate ontspiegeld en   anti-sta-

tisch waardoor ze stof-, kras-, en vochtbestendig zijn.

Het statief is instelbaar in hoogte en in dwarsrichting.  De horizontale arm

kan worden weggedraaid.  Alle schuifpunten zijn voorzien van een klemmecha-

nisme, waarmee deze punten kunnen geremd of geheel vastgezet worden in een

bepaalde stand.

Het voorschakelapparaat en de aan/uit-schakelaar zijn opgenomen in een af-

zonderlijk snoerkastje.  De schakelaar kan zowel met de hand als met de voet

worden bediend.

Om de lichtintensiteit te reduceren zijn twee filters verkrijgbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 9010                              NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : PHILIPS NEDERLAND B.V.                 tel.: 00 31 40-782761

VB 2-14

Postbus 90050

NL-56OO PB EINDHOVEN

NEDERLAND

Verdeler : N.V. PHILIPS & MBLE Ass.               tel.: 02/211 91 56

de Brouckreplein 2  B27               tlx.: 61511 phemb b

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 9.950 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 11W

Afmetingen    : lens 3,2 D: 12(l)x5,5(b) cm

4,2 D: 10(l)x5,0(b) cm

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________