____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL     RESUS RS 501                                  NEDERLAND

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

De Resus RS 501 braille-terminal is een kombinatie van de braille-leesregel

RS 501/8 en de Epson PX-8 micro-computer ( schrijfmachine-toetsenbord ).

Het apparaat stelt de visueel gehandicapte in staat alle functies van deze

draagbare computer te benutten.

Door middel van het rechthoekige beeldscherm met vloeibare kristallen kan

een ziende steeds acht regels meelezen.  Een beeldscherm-pagina bestaat uit

25 regels van 80 karakters.  De aangebouwde braille-leesregel heeft 40 acht-

punten braillecellen.  Een tekstregel wordt dus in twee stappen gelezen.

De braille-informatie wordt gestockeerd op een micro-cassette.  Het apparaat

maakt gebruik van het besturingssysteem CP/M, een type operating systeem

waarvoor veel programmatuur in de handel is.  Alle standaard bijgeleverde

programmatuur voor de Epson PX-8, zoals "tekstverwerking" zijn direkt toe-

pasbaar. Verder kan de gebruiker zelf programma's schrijven in BASIC.

De RS 501 is voorzien van een serile kommunikatielijn voor aansluiting van

diskette-eenheid, braille-drukker, zwartdrukprinter, modem.

Gebruik: notitieboek, agenda, braille-lezer, programmeerbare computer.

Het apparaat is draagbaar en wordt geleverd in een aktentas.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL     RESUS RS 501                                  NEDERLAND

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : RESUS B.V.                                tel.: 00 31  1858-18777

Antoniusstraat 1                          tlx.: 29453 resus nl

NL-3341 GA H.I. AMBACHT-HOLLAND

NEDERLAND

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                      tel.: 03/828 80 14

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

Prijs    : 426.000 Bfr.

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz    acht uur werking met oplaadbare NiCd-batterijen

Afmetingen    : 30(b)x27(d)x6(h) cm

Gewicht       : 4,3 kg

____________________________________________________________________________