____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              BD 80 T                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

De BD 80 T is een braille-display voor aansluiting op een micro-computer.

Braille invoer is hier niet mogelijk (geen braille-toetsenbord).

In een behuizing zijn ondergebracht : een braille-display van twee onder

elkaar staande leesregels van 40 acht-punten braillecellen en twee hiervan

afgescheiden braillecellen voor statuskarakters (aanduiding van het lijnnum-

mer en positie van de kursor) per leesregel, rechts onder de leesregel be-

vindt zich een numeriek toetsenbord met kursorbesturingstoetsen.

Met de kursorbesturingstoetsen kan worden overgegaan naar de vorige, volgen-

de en de laatst geschreven lijn (kursorlijn).  Verder zijn er twee toetsen

voor het verplaatsen van de kursor met 1 braillecel per keer naar links en

naar rechts.

Deze braille-display wordt aan een computer verbonden als parallel uitvoer-

apparaat.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              BD 80 T                                    BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.                                     tel.: 00 49  7451/7051

Brunnenstrasse 10                          tlx.: 7 65 406 dbli d

D-7240 HORB/NECKAR-NORDSTETTEN

BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                       tel.: 03/828 80 14

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

Prijs    : 464.100 Bfr.

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 50(b)x24(d)x7(h) cm

Gewicht       : 5,4 kg

____________________________________________________________________________