____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE         BLISTA                                    BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze mechanische braille-schrijfmachine met bewegende wagen en vaste

schrijfkop is voorzien van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De

linker- en rechter kantlijn zijn instelbaar.  Verder is er een

terugsteltoets en een regelopvoerhandel.  Het papiertransport gebeurt door

middel van een wrijvingsrol.  Aan de achterzijde van de wagen is een

leesvlak ( 6 cm lengte ) bevestigd, welke naar achter wordt geklapt bij

gebruik van de schrijfmachine.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 34(l)x27(b) cm.  De

schrijfmachine is voorzien van klemmetjes om dynamo-tape te brailleren.

De afstand tussen twee opeenvolgende braillecellen bedraagt 6,07 mm, de

regelafstand is 10,8 mm.

Een variante op deze schrijfmachine is de nhandse braille-schrijfmachine.

Deze schrijfmachine wordt geleverd met rubberen onderlegger voor

geluidsdemping en koffer.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE         BLISTA                                    BRD

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : DEUTSCHE BLINDENSTUDIENANSTALT e.V.

Am Schlag 8                            tel.: 00 49  6421 67053-59

Postfach 1160                          tlx.: 4821106

D-3550 MARBURG

BRD

Verdeler : S.B.C.V.                          Blindenzorg Licht en Liefde

Afdeling van de Brailleliga

Argonnestraat 37                  Oudenburgweg 34 A

B-1060 BRUSSEL                    B-8202 VARSENARE

tel.: 02/538 89 20                tel.: 050/38 68 21

Prijs    : op aanvraag

Afmetingen    : braille-schrijfmachine: 37,5(b)x33(d)x12,5(h) cm

koffer                : 40  (b)x35(d)x15,5(h) cm

Gewicht       : braille-schrijfmachine: 3,9 kg

koffer                : 1,9 kg

____________________________________________________________________________