SPRAAKTECHNOLOGIE :

Sprekende en luisterende computers

1. INLEIDING

Het staat als een paal boven water dat spraak een zeer belangrijk

communicatiemiddel is.  Reeds eeuwenlang is de mens in de weer om de werking

ervan te onderzoeken.

Het valt op dat spraak bestudeerd wordt door onderzoekers uit diverse

disciplines : taalkundigen, physiologen, medici, logopedisten en ingenieurs.

Al deze mensen hebben dan ook zeer verschillende bedoelingen.

Als we spreken over de behandeling en de opwekking van spraaksignalen d.m.v.

(hoog)technologische hulpmiddelen dan kan men inderdaad spreken van

SPRAAKTECHNOLOGIE.

In dit artikel wordt getracht u een beter inzicht te geven in deze nog jonge

technologie, die trouwens zeer snel evolueert.  Zo snel zelfs dat wat we

vandaag als het neusje van de zalm beschouwen, volgende maand reeds

achterhaald kan zijn.

2. WAT IS SPRAAK

Om de verschillende facetten van computerspraakgeneratie en spraakherkenning

te begrijpen moeten we even technisch worden.

In de productie van spraak kan men grosso-modo twee belangrijke elementen

onderscheiden :

a. het voortbrengen van de trillingen (stembanden)

b. het filteren of vervormen van deze trillingen om verschillende klank

te bekomen. (stemkolom)

a. Productie van trillingen

Spraakklanken worden door de stembanden voortgebracht.  Zij zijn bij

benadering ofwel :

stemhebbend : De klank ontstaat door het trillen van de stembanden

wegens de erdoor stromende lucht.  De golfvorm is zo goed als periodisch.

Het aantal trillingen per seconde (d.i. de toonhoogte of 'pitch') bepaalt de

hoogte van de stem en zorgt eveneens voor intonatie en accentuatie.

De toonhoogte wordt gemeten in Herz : 1 Hz is n trilling per seconde.

stemloos : De klank ontstaat door de woelige luchttrillingen die het

gevolg zijn van het uitpersen van lucht doorheen een vernauwing.  Hier is de

golfvorm helemaal niet periodisch, maar lijkt goed op ruis.  In feite is het

'gekleurde' ruis , ook wel rose ruis genoemd, een ruissoort met constante

ruisenergie per octaaf.

Deze twee klanken vertonen een quasi vlak frequentiespectrum, d.w.z. dat we

nog geen letters kunnen onderscheiden.

b. Filtering

Dit spectrum wordt nu gewijzigd door de eigenschappen van de stemkolom (en

in mindere mate door de neusholte), zodat het niet meer vlak is, maar

formanten gaat vertonen.  Deze bepalen de klankkleur en maken dat een klank

als een bepaald foneem (/e/,/oe/,/n/,/l/) overkomt.

3. VERSCHILLENDE VORMEN VAN COMPUTERSPRAAKPRODUCTIE

Nu we weten waaruit klanken en woorden bestaan kunnen we de stap zetten naar

de kunstmatige spraaksynthese.  Basiselement is hier een electrische

schakeling die de hoger beschreven stemproductie nadoet.  Een electronische

toongenerator, een ruisgenerator en een instelbaar electronische filter

vormen samen de VOCODER.

a. Weergave van de ingesproken tekst (spraakcompressie)

Hierbij moeten de woorden die later door de computer uitgesproken moeten

worden, eerst ingesproken worden in een apart computersysteem.  Dit bepaalt

dan de filterkarakteristieken die nodig zijn in het VOCODER systeem.  Omdat

alleen filterparameters moeten opgeslagen worden kunnen in een betrekkelijk

klein geheugen (64K) ongeveer 400 woorden gestockeerd worden.  Een voordeel

van deze techniek is de natuurlijk klinkende stem waardoor het werken minder

vermoeiend en aangenamer wordt.

b. Spraaksynthese uit fonetisch schrift

Hierbij produceert men spraaksignalen uitgaande van fonetisch neergeschreven

woorden.  De computer bepaalt zelf de filterparameters die nodig zijn om de

VOCODER (zie hoger) aan te sturen.

De woorden zijn opgeslagen in een electronisch geheugen (geheugen-chips).

Men kan met deze techniek 8000 woorden opslaan in een geheugen van 64K bytes

(bv. de Commodore 64 home-computer).  We moeten toegeven dat de bekomen

woorden nu uitgesproken lijken door een min of meer mechanische

standaardspreker en dat ook de klemtonen en de intonatie niet altijd perfect

zullen zijn.  Anderzijds krijgt de gebruiker de mogelijkheid zelf nieuwe

woorden in te voeren als hij ze maar fonetisch neerschrijft.

c. Synthese uit normale tekst

Bij deze synthese "uit regels" ontbindt men de woorden in overlappende

difonen.  Voor elke difoon beschikt het programma over een

standaardsequentie van spraakparameters, eens en voor altijd in een

bibliotheek in het geheugen opgeslagen.  Bij de synthese van een woord of

een zin, zoekt het programma de verschillende difoonsequenties op en

verbindt deze op een aangepaste wijze.  Enkele bijkomende tekens in de tekst

kunnen gebruikt worden om de klemtonen en de zg. melodie van de zin vast te

leggen en bij de synthese terug te genereren.  Om de bekomen spraak zo

natuurlijk mogelijk te laten klinken moet speciale aandacht besteed worden

aan de duur der klinkers. Merk op dat dit een taalgebonden manier van werken

is.  Vreemde (in een andere taal) woorden zullen met een zwaar accent

uitgesproken worden.  Als nadeel kunnen we aanstippen dat er nog geen echte

"tekst naar spraak" mogelijk is.  Deze 'text to speech' systemen met een

redelijke verstaanbaarheid beginnen immers pas nu langzamerhand op de markt

te komen.

4. SPRAAKHERKENNING

Indien een computer gesproken tekst dient te herkennen kan dit om twee

redenen :

a. Het herkennen van de identiteit van de spreker.

Een toepassing van een sprekerafhankelijke spraakherkenning is de

telefoonbeantwoorder (m.b.v. een personal computer), die iemand herkent aan

zijn stem en zo bepaalt of er een boodschap is voor hem/haar.

b. Het herkennen van de inhoud van een boodschap los van de spreker.

Sommige computers verstaan reeds nu een aantal gesproken bevelen.  Voor

continue tekst staat nu reeds vast dat de herkenning pas zal kunnen gebeuren

door beroep te doen op linguistische voorkennis.  Deze systemen zijn nog in

een laboratoriumfase.

5. TOEPASSINGEN

a. Spraaksynthese via spraakcompressie.

Als populaire toepassing van spraaksynthese kunnen we het 'speak and

Spell' toestel van de firma Texas Instruments vermelden.  Dit draagbaar

toestelletje laat toe om op een interactieve manier woorden te leren.  Er

zijn verschillende taalmodules (geheugenchips met woorden in een bepaalde

taal) te verkrijgen.

Onder deze vorm van spraakgeneratie vallen ook de sprekende rekenmachines,

sprekende uurwerken en weegschalen, allen met een vaste en beperkte

woordenschat.

b. Spraaksynthese uit gewone en fonetische tekst.

Hiervoor bestaan een aantal toestellen (Votex, DEC Talk, Vox Box, Vox

Card, The Cricket) die de hen aangeboden tekst in spraak omzetten.  De

normale handelsversies kunnen doorlopende tekst meestal maar redelijk

uitspreken indien hier en daar in de tekst nog wat codes toegevoegd worden.

In feite worden deze spreekcodes dus gevoed met een kruising tussen

fonetische en gewone tekst.  De resultaten zijn echter heel behoorlijk.

Er zijn al verschillende computerprogramma's die de tekst die op het scherm

van de computer verschijnt, uitspreken.  In feite produceren zij meestal de

mengtekst die naar de spreekdoos gestuurd moet worden.  Bestaande

programma's kunnen zo hoorbaar gemaakt worden i.p.v. te werken met een

brailleregel.  De meeste van deze programma's werken in het Amerikaans.

Nederlandse tekst zal niet of met een zwaar accent uitgesproken worden.

Er bestaan sprekende programma's (tekstverwerker, databank,...) die speciaal

ontwikkeld zijn voor en/of door visueel gehandicapte mensen.  Deze

programma's hebben het voordeel dat ze eenvoudiger en logischer te bedienen

zijn voor visueel gehandicapte mensen.

c. Spraakherkenning

Zoals reeds vermeld kunnen sommige computers een beperkte woordenschat

verstaan.  Enkele hiervan zijn in de technische fiches opgenomen. (Votan

Voice System/Terminal)

d. combinaties

De combinatie van spraakcompressie en spraakherkenning geeft een zeer

mooi resultaat.  De computer herkent uw stem, verstaat uw taal en antwoordt

in uw taal.  Een mogelijke toepassing is een stemgestuurd,

stockbeheerprogramma. (Votan Voice System/Terminal)

6. BESLUIT

De spraaktechnologie opent grote perspectieven voor de visueel gehandicapte

mens.  Als bewijs hiervan mogen wij u verwijzen naar de hele reeks

technische fiches in dit nummer

In de toekomst mogen we nog veel verbeteringen en/of verfijningen

verwachten.  Vele toestellen spreken verschillende talen, behalve

Nederlands.  Geleidelijk aan zal hier verandering in komen en zullen we een

kunstmatige stem niet of moeilijk kunnen onderscheiden van de menselijke

stem !

G. Van den Breede

BIBLIOGRAFIE

1. Vanwormhoudt en Martens : "Technologie Transfert Express Benelux"

maandblad, nummer 20, december 1984

2. Hit Industries : "Voice systems"

documentatie

3. Electronica Vademecum