____________________________________________________________________________

DIVERSEN              OPTACON                                            USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Draagbaar toestel dat toelaat een gedrukte tekst te lezen zonder omzetting

in braille.  Het bestaat uit drie delen: een camera, het elektronisch ge-

deelte en het tastveld.

De camera bevat twee lampjes die de tekst verlichten, een lens met instelba-

re vergroting en een netwerk van 144 fototransistoren die het beeld opnemen.

De camera is met een dunne draad verbonden met het apparaat en kan na ge-

bruik er vooraan in opgeborgen worden.  Het tastveld bestaat uit 144 tril-

lende staafjes en meet 4.5x1.5cm.  Om te lezen legt men de linker wijsvinger

erop, als onder de camera een letter verschijnt, dan komt diezelfde letter

in relif op het tastveld.

Bedieningsknoppen : instelbare vergroting van de tekst voor grote en kleine

letters, instelbare drempel voor aanpassing aan het kontrast van de druk of

de lichtweerkaatsing, intensiteit van de trilling, omschakeling voor witte

letters op gekleurde achtergrond.

Opties (enkel model R1C en R1D): hulpstukken voor lezen van beeldscherm,

rekenmachine, typmachine of zeer kleine druk.  Daarnaast voor training :

camerageleider en kontrolescherm.  Een goede tastzin en een training van 50

uren zijn noodzakelijk.

____________________________________________________________________________

DIVERSEN              OPTACON                                            USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : TELESENSORY SYSTEMS INC.               tel.: 00 1 800-227-8418

455 North Brenardo Avenue              tlx.: 278838 TSI UR

P.O.BOX 7455

MOUNTAIN VIEW, CA 94039-7455

USA

Verdeler : S.B.C.V.                               tel.:02/538 89 20

Argonnestraat 37

B-1060 BRUSSEL

Prijs    : 285 000 Bfr.

Prijsopgave daterend van januari 1985

Netvoeding    : 220V/50Hz

4 uur gebruik met ingebouwde batterij

Afmetingen    : 20(l)x15(b)x5(h) cm

Gewicht       : 1.8 kg

____________________________________________________________________________