____________________________________________________________________________

DIVERSEN              DELTA                                        FRANKRIJK

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Met dit apparaat kan gedrukte tekst rechtstreeks omgezet worden in braille-

schrift.  Er wordt gebruik gemaakt van een camera en een braille-leesregel

met 12 cellen.  Elke gedrukte tekst met letters 1 tot 7 mm hoog, die niet

met elkaar verbonden zijn,kan men lezen.  Handschrift, schuin of slecht ge-

drukte tekst is niet te lezen.

In de camera is er verlichting ingebouwd en een zoomsysteem om de letterte-

kens goed te centreren.  Twee vibratoren laten toe beter een lijn te volgen.

De braille-tekens verschijnen van links naar rechts op de leesre- gel, en

schuiven door naar links terwijl de camera leest.  Voor ziende helpers is er

een LCD-uitlezing voorzien.

Bediening : er zijn twee druktoetsen voor wissen van letters, n voor alles

en n voor letter per letter wissen; vervolgens is er een toetsenbord met

relifaanduiding : contrast- en zoomregeling, tekst lezen of terminal.Via

een serile kommunikatielijn kan randapparatuur aan de Delta aangesloten

worden.  Een buffergeheugen van 256 tekens is voorzien voor nalezen van

tekst.

In optie kan men een apparaat krijgen zonder leesregel.

____________________________________________________________________________

DIVERSEN              DELTA                                        FRANKRIJK

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : SYSTELEC S.A.                          tel.: 00 33 60 11 95-15

Z.A.E.                                 tlx.: SYSTEC 600 253 F

4,rue Lon Blum

F-91120 PALAISEAU

FRANCE

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                   tel.: 03/828 80 14

Dhr. L.De Wulf

Mastweg 2

B-2610 Wilrijk

Prijs    : ongeveer 340 000 Bfr.

leveringstijd : 4 maand

Prijsopgave daterend van april 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz batterijlader

6 uur werking met ingebouwde 12V-batterij

Afmetingen    : 30(l)x25(b)x10(h) cm

Gewicht       : 4 kg

____________________________________________________________________________