____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER XL-5                                       USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

Een aparte monitor dient aangeschaft te worden, het is nochtans mogelijk een

gewoon TV-toestel aan te sluiten mits aanschaf van een adapter. De ingebouw-

de zoomlens geeft een vergroting instelbaar tussen 4.5x en 60x (met de VTEK-

monitor MS-19 of MIL-19).  Focussering, instellen van de lensopening en de

vergroting gebeurt met een draaiknop.

Het leesvlak (35cm x 35cm) wordt verlicht met twee TL-lampjes om verhitting

en schittering te voorkomen en is in de voorwaarts/achterwaarts-richting

uitgerust met een remsysteem, in de links/rechts-richting met kantlijnstops.

Dit leesvlak kan verwijderd worden voor gebruik met een schrijfmachine of om

beschadiging bij het transporteren te voorkomen.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden: positief of negatief beeld, beeldaf-

dekking, deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, spiegel-optie voor

schrijfmachinegebruik, computer-interface-optie voor gebruik met IBM- of

Apple-compatibele computers.

Het toestel is in de hoogte instelbaar; drie standen stellen de verschillen-

de vergrotingsgrenzen in, een vierde stand dient om het te transporteren. De

Voyager XL-5 is draagbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         VOYAGER XL-5                                       USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VTEK                                   tel.: 00 1 213-452-5966

1625 Olympic Boulevard                 tlx.: 910-343-6875

SANTA MONICA, CA 90404

USA

Verdeler : VAN HOPPLYNUS N.V./VISION CARE         tel.: 02/214 09 70

Koningsstraat 101                      tlx.: 24632 plynus

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 158 710 Bfr. basistoestel

231.402 Bfr. computer-interface

4.522 Bfr. deelbeeldschakeling

7 854 Bfr. TV output adapter

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 240V/50Hz, 50VA

Afmetingen    : 42(b)x39(d)x20(h) cm

Gewicht       : ong. 15kg

____________________________________________________________________________