____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 5000                              NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Deze TV-leesloep laat slechtzienden toe teksten te lezen, te schrijven of te

typen.

Monitor en camera met leesvlak zijn twee afzonderlijke delen.  De  44cm-mo-

nitor is enkel verkrijgbaar in zwart/wit.   Lichtsterkte en kontrast zijn

regelbaar met een draaiknop.  De ingebouwde zoomlens geeft een vergroting

instelbaar tussen 3x en 32x, afhankelijk van de hoogte-instelling van de

camera ( twee standen ) en de zoom-instelling van het objectief. Focussering

gebeurt aan de lens van de camera, de vergroting wordt ingesteld met een

drukknop.

Het leesvlak wordt verlicht met twee halogeenlampjes. Het bestaat uit twee

delen:het groot leesvlak (59.5x44cm) beweegt in de voorwaarts/achterwaarts-

richting, het kleine (40x30cm) in de links/rechts-richting en kan verwijderd

worden.

Als faciliteiten kunnen vermeld worden:positief of negatief beeld beeldaf-

dekking-optie en deelbeeld-optie voor gebruik met tweede camera, deze dient

tevens om schrijfmachinegebruik mogelijk te maken.

Deze opstelling is niet draagbaar.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         PHILIPS PN 5000                              NEDERLAND

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.06.03

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : PHILIPS NEDERLAND B.V.                 tel.: 00 31  40-782761

VB 2-14                                tlx.:

Postbus 90050

NL-5600 PB EINDHOVEN

NEDERLAND

Verdeler : N.V. PHILIPS & MBLE Ass.               tel.: 02/211 91 56

de Brouckreplein 2 (B27)              tlx.: 61511 phemb b

B-1000 BRUSSEL

Prijs    : 93.713 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : monitor             : 41(b)x43(d)x55(h) cm

camera met leesvlak : 56(b)x52(d)x70(h) cm

Gewicht       : ong. 38kg

____________________________________________________________________________