____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         LUXO LFM-101                                 NOORWEGEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

De LUXO LFM-101 is een lichtleesloep met ringvormige TL-lamp van 22W.

De lens heeft een diameter van 12 cm en een vergrotingsfactor van 1,75 maal

( 3 dioptrie ).  Als toebehoren zijn bovendien voorzetlenzen met een vergro-

tingsfactor van 4 en 8 dioptrie leverbaar.

De loep is voorzien van een instelbare afschermkap voor gebruik bij fel in-

vallend licht en voor het stofvrij houden van de lens bij niet-gebruik.

De loep is aangebracht op een stabiel geconstrueerd armatuur met ingebouwd

veersysteem.  De loep heeft een groot verstelbereik door de armlengte van

110 cm en ruime zwenkmogelijkheden van de loepbevestiging.

Het voorschakelapparaat is in het armatuur opgenomen.

De loep heeft verschillende bevestigingsmogelijkheden.  Ze kan bevestigd

worden met een tafelklem ( standaard inbegrepen ), met een muursteun of op

een verrijdbaar statief.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN         LUXO LFM-101                                 NOORWEGEN

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.03.15

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Jac. Jacobsen A.S.                     tel.: 00 47 2 67 38 93

Enebakkveien 117

N-0680 OSLO 6

NORWAY

Verdeler : OBREG LIGHTING N.V.                    tel.: 02/428 20 05

Jetselaan 108                          tlx.: 25581

B-1080 BRUSSEL

Prijs    : 7.900 Bfr.

Prijsopgave daterend van mei 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz, 22W

Afmetingen    : lens: 12 cm diameter

Gewicht       : niet gegeven

____________________________________________________________________________