____________________________________________________________________________

MOBILITEIT           SENSORY 6                                        CANADA

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Deze ultrasone zender-ontvanger laat een visueel gehandikapte toe de afstand

te bepalen van een voorwerp.

Het geheel bestaat uit een bril, een kontroledoos en een koptelefoon.  Ul-

trasone geluiden worden uitgezonden en na weerkaatsing door een voorwerp

terug ontvangen.  Vervolgens wordt het ontvangen signaal in de kontroledoos

omgewerkt en wordt een hoorbaar geluid naar de koptelefoons gestuurd.  Een

lage toon komt overeen met een voorwerp veraf, een hoge toon met een voor-

werp dichtbij.

Er zijn twee werkingsafstanden : ingesteld op korte afstand kan dit toestel

voorwerpen detecteren van 0.3m tot 2m, ingesteld op lange afstand wordt een

maximum afstand van 3.5m bereikt.  In het horizontale vlak is de uitgezonden

straal breder.

Het toestel wordt gevoed met oplaadbare batterijen.  Bij het toestel worden

bijgeleverd : een batterijlader, een gebruikershandboek en een gebruikers-

cassette.  Als opties kunnen verkregen worden : reserve batterijen en een

tweede koptelefoon voor de mobility-leraar.

____________________________________________________________________________

MOBILITEIT           SENSORY 6                                        CANADA

Handynet 3,2,2  -  Nordic 12.33.06

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.L.BRYENTON & ASSOCIATES INC.         tel.: 00 1 613 727-5800

Box 8823

OTTAWA, ONTARIO K1G 3J2

CANADA

Verdeler : BRYTECH

Box 8823

OTTAWA, ONTARIO K1G 3J2

CANADA

Prijs    : 575.00 US Dollar

Prijsopgave daterend van juli 1986

Batterijvoeding : oplaadbare batterijen

Afmetingen    : bril

Gewicht       : 300g

____________________________________________________________________________