____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE       PERKINS ( mechanisch )                      USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze mechanische braille-schrijfmachine met bewegende schrijfkop is voorzien

van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De linker- en rechter

kantlijn zijn  instelbaar.  Een bel waarschuwt de gebruiker wanneer de rech-

ter kantlijn wordt bereikt.  Verder is er een terugstel- en een regelopvoer-

toets voorzien. Op het einde van een lijn wordt de schrijfkop manueel terug-

gebracht.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 35,6(l)x29.2(b) cm.

De afstand tussen twee opeenvolgende braille-tekens bedraagt 6 mm, de regel-

afstand is 10 mm.  Maximaal 42 braille-tekens per lijn.

Een variante op deze schrijfmachine is deze voor nhandige bediening ( lin-

ker- of rechterhand ).  Het Jumbo-model biedt extra grote braille-puntjes en

cellen.  Dit voor visueel gehandicapten die moeilijkheden ondervinden bij

het lezen van standaard-braille.

De braille-schrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

Opties: koffer, toetsen voor nhandse bediening, verlengtoetsen, papierge-

leider, regelteller, korrektiepen, frame voor dynamo-tape.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE       PERKINS ( mechanisch )                      USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.12                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL             tel.: 00 1  617-924 3434

FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O.Box 9982

WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02172

USA

Verdeler : S.B.C.V.                          Blindenzorg Licht en Liefde

Afdeling van de Brailleliga

Argonnestraat 37                  Oudenburgweg 34A

B-1060 BRUSSEL                    B-8202 VARSENARE

tel.: 02/538 89 20                tel.: 050/38 68 21

Prijs    : standaardmodel  : ong. 28.000 Bfr.

Prijsopgave daterend van juli 1986

Afmetingen    : 39(b)x23(d)x15(h) cm

Gewicht       : 4,5 kg

____________________________________________________________________________