____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE        PERKINS ( elektrisch )                     USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09                                     11/86

____________________________________________________________________________

Deze elektrische braille-schrijfmachine met bewegende schrijfkop is voorzien

van zes toetsen met in het midden de spatietoets.  De schrijfkop wordt elek-

trisch aangedreven, wat resulteert in een lichtere aanslag.  Op het einde

van een lijn wordt de schrijfkop manueel teruggebracht.  De linker- en rech-

ter kantlijn zijn instelbaar.  Een bel waarschuwt de gebruiker wanneer de

rechter kantlijn wordt bereikt.  Verder is er een terugstel- en een regelop-

voertoets voorzien.

Het bladformaat van het papier mag gaan tot 35,6(l)x29,2(b) cm.

De afstand tussen twee opeenvolgende braille-tekens bedraagt 6 mm, de regel-

afstand is 10 mm.  Maximaal 42 braille-tekens per lijn.

De braille-schrijfmachine wordt met stofhoes geleverd.

Opties: koffer, toetsen voor nhandse bediening, verlengtoetsen, papierge-

leider, regelteller, korrektiepen, frame voor dynamo-tape.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE        PERKINS ( elektrisch )                     USA

Handynet 3,3,2  -  Nordic 21.09.09                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : HOWE PRESS OF PERKINS SCHOOL             tel.: 00 1  617-924 3434

FOR THE BLIND

175 North Beacon Street

P.O.Box 9982

WATERTOWN, MASSACHUSETTS 02172

USA

Verdeler : S.B.C.V.                          Blindenzorg Licht en Liefde

Afdeling van de Brailleliga

Argonnestraat 37                  Oudenburgweg 34A

B-1060 BRUSSEL                    B-8202 VARSENARE

tel.: 02/538 89 20                tel.: 050/38 68 21

Prijs    : ong. 46.000 Bfr.

Prijsopgave daterend van juli 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : 34(b)x25(d)x14(h) cm

Gewicht       : 4 kg

____________________________________________________________________________