____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              MBT 80                                     BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

De MBT 80 is een braille-terminal voor aansluiting op een microcomputer.

Deze braille in- en uitvoereenheid bestaat uit drie delen: een braille-toet-

senbord, een braille-display met numeriek toetsenblokje en een elektronische

basiseenheid.

Het braille-toetsenbord heeft acht braille-toetsen en langs weerszijden van

de spatiebalk twee kontroletoetsen.  De braille-display bestaat uit twee

onder elkaar staande leesregels van 40 acht-punten braillecellen en twee

hiervan afgescheiden braillecellen voor statuskarakters ( aanduiding van het

lijnnummer en positie van de kursor ) per leesregel.

De kursor wordt voorgesteld als een acht-punten karakter.

Rechts van de leesregels bevindt zich een numeriek toetsenbord met kursorbe-

sturingstoetsen.  Met deze toetsen kan worden overgegaan naar de vorige,

volgende en laatst geschreven lijn ( kursorlijn ).  Verder zijn er twee

toetsen voor het verplaatsen van de kursor met 1 braillecel per keer naar

links en naar rechts.

Aan de elektronische basiseenheid wordt het braille-toetsenbord en de brail-

le-display aangesloten.  De verbinding met de computer is via een serile

kommunikatielijn.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL              MBT 80                                     BRD

Handynet 3,4,2  -  Nordic 21.09.03                                     11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.                                     tel.: 00 49  7451/7051

Brunnenstrasse 10                          tlx.: 7 65 406 dbli d

D-7240 HORB/NECKAR-NORDSTETTEN

BRD

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE                       tel.: 03/828 80 14

Dhr. L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

Prijs    : 511.700 Bfr.

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz

Afmetingen    : braille-display           : 50  (b)x10  (d)x 8(h) cm

braille-toetsenbord       : 21,5(b)x15,5(d)x 6(h) cm

elektronische basiseenheid: 28  (b)x26,5(d)x20(h) cm

Gewicht       : braille-display           : 2,85 kg

braille-toetsenbord       : 0,7  kg

elektronische basiseenheid: 6,6  kg

____________________________________________________________________________