____________________________________________________________________________

AUDIO                        SONY BI-500                               JAPAN

Handynet 3,3,2 -  Nordic 21.21.09                                      11/86

____________________________________________________________________________

De SONY BI-500 is een zakdikteerapparaat met micro-cassettes ( types MC-30

BM en MC-60 BM ) voor bediening met n hand.

Dit dikteerapparaat werkt met stem-gestuurde opname: de cassette start auto-

matisch wanneer er geluid is, en stopt wanneer het geluid verdwijnt.  Het

opname-niveau is instelbaar, voor detectie van zwakke en sterke geluiden.

Het dikteerapparaat is instelbaar op twee bandsnelheden: 1,2 en 2,4 cm/s.

Met de eerstgenoemde snelheid kan men meer dan twee uur opnemen bij gebruik

van een MC-60 BM micro-cassette.  De weergave kan met 30% van zijn normale

snelheid verhoogd worden.

De ingebouwde elektret kondensatormicrofoon verzorgt automatisch de optimale

opnamesterkte.  De luidspreker heeft een uitgangsvermogen van 200 mW.  Het

apparaat heeft een bandteller ( 3 cijfers ) voor indexering van de cassette.

Aansluitmogelijkheden: koptelefoon, microfoon, telefoon, adaptor voor net-

voeding.

Het dikteerapparaat wordt geleverd met micro-cassette (MC-30 BM), oortele-

foon en draaghoes.

____________________________________________________________________________

AUDIO                        SONY BI-500                               JAPAN

Handynet 3,3,2 -  Nordic 21.21.09                                      11/86

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : SONY BELGIUM N.V.                              tel.: 02/721 49 50

Raketstraat 100

B-1130 BRUSSEL

Verdeler : SONY BELGIUM N.V.                              tel.: 02/721 49 50

Raketstraat 100

B-1130 BRUSSEL

Prijs    : 13.302 Bfr.

Prijsopgave daterend van juni 1986

Netvoeding    : 220V/50Hz  (9 uren werking met alkaline-batterijen)

Afmetingen    : 5,5(b)x12,3(h)x2,1(d) cm

Gewicht       : 190 g

____________________________________________________________________________