____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    PC 2000                                  USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die geschikt is voor het electronisch lezen van beeld en tekst.  De resolutie bedraagt 240 dots per inch in horizontale richting en 300 dots per inch in verticale richting.  Het toestel is ongeveer zo groot als een monitor.

Dit apparaat kan door de visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De gelezen  tekst kan bijvoorbeeld naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.  Het toestel is niet geschikt voor de verwerking van handschrift.

De papierinvoer gebeurt zoals bij een copiemachine, het blad wordt op een glazen plaat gelegd en afgetast.  Er is dus geen papiertransportmechanisme en het papeir kan ook niet klem komen te zitten.  Het toestel wordt via een speciale kabel verbonden met de insteekkaart voor de computer.

De nodige software (programma's) wordt meegeleverd en is in staat om niet voorgeprogrammeerde lettertypes aan te leren.

De noodzakelijke computer is een IBM PC/XT, AT of compatibele met een ingebouwde 10Mbyte hard disk drive, 512 Kbyte geheugen (RAM), een IBM kleur/grafische adapter of een equivalent hiervan en DOS 2.0 of een recentere versie.  DOS 3.0 of een recentere versie ervan mag echter niet gebruikt worden bij een IBM PC/XT of compatibele.

____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                   PC 2000                                   USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Electronic Information Technology Inc.

373 Route 46 W

Fairfield

USA - NJ 07006

tel. : 001 201 227 1447

Verdeler :

Prijs    : 2.495 USD

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 110V /60Hz, 220V /50Hz

Afmetingen : 343 x 330 x 279 mm

Gewicht    : 5,5 kg

____________________________________________________________________________