____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    CANON IX-12                              USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die geschikt is voor het electronisch lezen van beeld en tekst.  De resolutie bedraagt 300 dots per ich.  Het toestel is ongeveer zo groot als een kleine matrixprinter.

Het toestel kan door de visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De gelezen tekst kan bv. naar een brailleleeslijn, een brailleprinter, een grootdrukprinter of een spraaksynthesizer gestuurd worden.  Verwerking van handgeschreven tekst is niet mogelijk.

De papierin- en uitvoer gebeurt langs de bovenzijde van het apparaat.  Vastgelopen papier is eenvoudig te verwijderen.

De apart te kopen software voor het verwerken van tekst (OCR ReadRight) kent een zeker aantal veel voorkomende lettertypes en is in staat om nieuwe lettertypes aan te leren.  Verschillende lettertypes op één bladzijde zijn toegelaten.

De noodzakelijke computer is een IBM PC, XT, AT of compatibele met minstens 384 Kbyte geheugen (RAM), één diskdrive en DOS 3.0 of recenter.

____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    CANON IX-12                              USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Canon USA Inc.

One Canon Plaza

Lake Success

USA - NY 11042

tel. : 001 516 488-6700

Verdeler : Canon Copiers Belgium

Bessenveldstraat 7

B - 1920 MACHELEN

tel. : 02/721 48 90

Prijs    : toestel       : 1190 USD         165 410 BEF

OCR ReadLight : 595 USD

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 110 V /60 Hz, 220 V/ 50 Hz

Afmetingen : 343 x 292 x 95 mm

Gewicht    : 6,5 kg

____________________________________________________________________________