___________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    DEST PC SCAN                            USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                      05/87

___________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die alleen geschikt is voor het electronisch lezen van gedrukte teksten.  De resolutie bedraagt 300 dots per inch.  Het toestel is zeer compact en kan bovenop een IBM PC geplaatst worden.  Bovenop het toestel kan de computermonitor geplaatst worden.

Het toestel kan door een visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukt zwartschrift met de computer te verwerken.  De gelezen tekst kan bv. naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.  Het is niet geschikt voor de verwerking van handgeschreven tekst.

De papierin- en uitvoer gebeurt langs de voorzijde van het apparaat.  Vastgelopen papier is moeilijk los te maken.

Het toestel wordt gekoppeld aan de meegeleverde insteekkaart via een speciale kabel.  De kabel en de connectoren zijn kwetsbaar en geven aanleiding tot slechte contacten.

De noodzakelijke computer is een IBM PC, XT, AT of compatibele met 2 disk drives, 256 Kbyte geheugen (RAM) en DOS 2.0 of recenter.

De meegeleverde software is een alleenstaand programma dat een file aanmaakt die gebruikt kan worden met de meeste populaire tekstverwerkers ofwel een universele (ASCII) file.

___________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    DEST PC SCAN                            USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                      05/87

___________________________________________________________________________

Ontwerp  : Dest Corp.

1201 Cadillac C

Milpitas,

USA - CA 95035 - 9974

tel. : 001 408 946 7100

Verdeler :

Prijs    : 2885 USD

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 110 V/ 60 Hz, 220 V/ 50 Hz

Afmetingen : 406 x 292 x 107 mm

Gewicht    : 6,5 kg

___________________________________________________________________________