____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   ALVA                                      NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een insteekkaart waarmee een IBM PC of een daarmee compatibele computer kan worden voorzien van een grootletterscherm.  De tekens worden twee keer vergroot afgebeeld, zowel in horizontale als in vertikale richting.  Dit geeft een scherm van 10 regels met elk 40 tekens.

Een opvallende eigenschap is dat de oorspronkelijke regel van 80 tekens in 2 helften onder mekaar getoond wordt.  Zo kunnen er 5 regels op het scherm getoond worden zonder dat men moet heen en weer schuiven zoals gebruikelijk is bij normale vergrotingsapparatuur.  Het schuiven gebeurt d.m.v. speciale toetsfuncties.  Men kan extra vergroten zodat men 2,5 regel op één scherm kan afbeelden.

De verkregen lettergroottes variëren van 8 mm hoog en 3,5 mm breed bij gebruik van een 12 inch monitor en tot 16 mm en 7 mm breed bij gebruik van een 23 inch monitor.

Het is ook mogelijk een blok uit het volledige scherm te laten zien om een overzicht te krijgen van menu's en tabellen.

De ALVA-kaart kan gelijktijdig gebruikt worden met de monochrome kaart.  De kaart is software compatibel met de standaard kleur/grafische kaart en werkt met dezelfde typen monitoren.  De kaart heeft een meer verfijnde tekengenerator en gebruikt een grotere afstand tussen de regels.

De ALVA-kaart behoudt haar functies indien men z'n computer als terminal geschakeld heeft aan b.v. de grote computer van een bedrijf.

____________________________________________________________________________

SLECHTZIENDEN                   ALVA                                      NL

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.XX                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : ALVA

Haddingestraat 35c

NL - 9711 KC GRONINGEN

tel. : 0031 50 140 701

Verdeler : ALVA                 Stichting HBS

cfr. Ontwerp         Bisonspoor 4006

Postbus 1685

NL - 3600 Maarssen

tel.: 0031 3456 66644

Prijs    : 1116 HLG

Prijsopgave daterend van mei 1987.

Voeding    : uit de computer

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________