____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1001                              NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Eenvoudige tafelmodel brailleprinter voor kleine oplagen.

De printer heeft een automatische papierinvoer (blad per blad) voor enkelvoudig papier en positioneert het papier zodanig dat men klaar is om op de eerste regel te drukken.  In optie kan men een kettingformuliergeleider kopen.

Met een maximum van 65 braille-tekens per lijn heeft deze printer een groter bereik dan de meeste printers.  Er wordt gedrukt tegen een gemiddelde snelheid van 12 tekens per seconde (max. 20/sec.) en men kan kiezen tussen 6-punts- of 8-puntsbraille.  Het maximum aantal regels per blad (DIN A4 formaat) is 27.  Het papierformaat mag liggen tussen DIN A4 en DIN A3 met een gewicht van maximum 160 gr per vierkante meter.

De printer kan met een home-, personal- of minicomputer verbonden worden via een seriële (RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) verbinding.

De volgende bedieningsknoppen zijn voorzien : een hendel om het papier vrij te maken, een resetknop, een bovenzijde-van-het-blad knop en een pauzeknop.

De printer heeft een buffercapaciteit van 2000 tekens (2 Kbyte).

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1001                              NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : DAISY Systems Holland bv.

Postbus 125

NL - 6600 AC WIJCHEN

tel. : 0031 8894 18170

tlx. : 48281 Daisy NL

fax. : 0031 8894 12086

Verdeler : Stichting HBS                         Data Braille Service

Bisonspoor 4006                       t.a.v. Dhr. L. De Wulf

Postbus 1685                          Mastweg 2

NL - 3600 BR MAARSSEN                 B - 2610 WILRIJK

tel. : 0031 3465 66644                tel. : 03/828.80.14

Prijs    : 3345 HLG                              73.780 BEF

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 115 tot 240V  50/60 Hz

Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm

Gewicht    : 15 kg

____________________________________________________________________________