___________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1002                             NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                      05/87

___________________________________________________________________________

Eenvoudige tafelmodel brailleprinter voor kleine oplagen.

Het is  dezelfde printer  als de  DAISY  M  1001  maar  nu  uitgevoerd  als

brailleprinter met  een ingebouwde  20 karaktersleesregel, waardoor bij het

inbrengen van  tekst d.m.v.  het toetsenbord  de mogelijkheid wordt geboden

voor correcties alvorens de tekst wordt uitgeprint.

De printer  heeft  een  automatische  papierinvoer  (blad  per  blad)  voor

enkelvoudig papier  en positioneert  het papier zodanig dat men klaar is om

op de eerste regel te drukken.  In optie kan men een kettingformuliergelei-

der kopen.

Met een maximum van 65 brailletekens per lijn heeft deze printer een groter

bereik dan de meeste printers.  Er wordt gedrukt tegen een gemiddelde snel-

heid van  12 tekens  per seconde  (max. 20  tekens/sec.) en  men kan kiezen

tussen 6-punts- of 8-puntsbraille.  Het maximum aantel regels per blad (DIN

A4 formaat)  is 27.   Het  papierformaat mag liggen tussen A4 en A3 met een

gewicht van maximum 160 gr per vierkante meter.

De printer kan met een home-, personal of minicomputer verbonden worden via

een serile (RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) verbinding.

De volgende bedieningsknoppen zijn voorzien : een hendel om het papier vrij

te maken, een resetknop, een bovenzijde-van-het-blad knop en een pauzeknop.

De printer heeft een buffercapaciteit van 2000 tekens (2 Kbyte).

___________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1002                             NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09

___________________________________________________________________________

Ontwerp  : DAISY Systems Holland bv.

Postbus 125

NL - 6600 AC WIJCHEN

tel. : 0031 8894 18170

tlx. : 48281 Daisy NL

fax. : 0031 8894 12086

Verdeler : Stichting HBS

Bisonspoor 4006

Postbus 1685

NL-3600 BR MAARSSEN

tel. : 0031 3465 66644

Data Braille Service

t.a.v. Dhr. L  De Wulf

Mastweg 2

B - 2610 WILRIJK

tel. : 03/828.80.14

Prijs    : 4145 HLG

91.630 BEF

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 115 tot 240 V AC 50/60 Hz

Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm

Gewicht    : 15 kg

___________________________________________________________________________