____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 THIEL BETA-X3                              D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Deze snelle braille-drukker (130 braille-tekens per seconde) is een tafelmodel bestemd voor school- , kantoor- en thuisgebruik.  Hij is voorzien van een handvat en is geschikt voor kleine en middelgrote oplagen.

Er wordt enkelzijdige zes- of acht-punten-braille gedrukt met maximaal 40 braille-tekens per lijn.  Het papier moet aan de volgende voorwaarden voldoen : kettingpapier met een papierbreedte gelegen tussen 22 en 38,5 cm en een lengte tussen 20 en 30 cm per blad.  De regelafstand en de bladlengte zijn door de gebruiker instelbaar.

De instellingen worden d.m.v. een JA-NEE dialoog (2 toetsen) ingesteld en blijven behouden als men de machine uitschakelt.

Het toestel kan zowel als braille-schrijfmachine en als braille-drukker worden gebruikt.  D.m.v. de toetsenbord-aansluiting (ASCII keybord plug) kan men het toestel gebruiken als braille-schrijfmachine.  Men kan een gewoon toetsenbord of een braille-toetsenbord in optie aankopen.  Via een seriële (RS-232 V24) communicatieaansluiting kan men een computer aansluiten om het toestel als braille-drukker te gebruiken.

Om de lawaaioverlast te verminderen wordt de printmotor automatisch uitgeschakeld als er niet gedrukt wordt.

Verschillende computer-interfaces zijn in optie leverbaar (IBM, DEC, Siemens, enz.).

____________________________________________________________________________

BRAILLE-SCHRIJFMACHINE          THIEL BETA-X3                              D

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp   : Fa. THIEL GmbH & Co. KG

Industrie-Electronic

Pauerweg 4

Postfach 88

D - 6104 SEEHEIM-JUGENHEIM

tel. : 0049 6257 2035

tlx. : 468 496 Thiel d

Verdelers : Data Braille Service                 Stichting HBS

t.a.v. Dhr. L. De Wulf               Bisonspoor 4006

Mastweg 2                            NL - 3605 LW MAARSSEN

B - 2610 WILRIJK                     tel. : 0031 3465 66644

tel. : 03/828 80 14

Prijs     : 907.500 BEF                          43.000 HLG (richtprijs)

prijsopgave oktober 1986.            prijsopgave april 1987.

Voeding    : 110 V/ 60 Hz, 220 V/ 50 Hz

Afmetingen : 600 x 480 x 210 mm

Gewicht    : 38 kg

____________________________________________________________________________