____________________________________________________________________________

SPRAAK                          COBRA                                      B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.33.12                                       05/87

____________________________________________________________________________

COBRA staat voor "COmputer voor BRAille" en dit systeem werd ontwikkeld voor een visueel gehandicapte jongen die studeert in het geïntegreerd onderwijs.  Het is een text-to-speech systeem dat gebouwd is rond een AMSTRAD/Schneider CPC 6128 homecomputer.

De interface (d.i. de koppeling van de computer met de buitenwereld) zit in een compact doosje waarop een volumeknop bevestigd is.  De oorspronkelijke bodemplaat van de pichtmachine (Perkins) wordt vervangen door een metalen bodemplaat.  Hierop worden via optische weg (d.w.z. met fototransistoren) de ingedrukte toetsen gedetecteerd.  Via de interface wordt de code van de aangeslagen toets naar de computer doorgestuurd en wordt via het bijgeleverde luidsprekertje de letter uitgesproken.  Men kan het geluid ook via de luidspreker van de computer sturen, maar dan vermindert de kwaliteit.  Het is ook mogelijk een hoofdtelefoon aan te sluiten in plaats van een luidspreker.  Toetsaanslagen op het gewone computerklavier worden niet uitgesproken.  Via het "PRINT"-bevel kan men tekst laten uitspreken.

Vanuit de pichtmachine kunnen de volgende bevelen gegeven worden :

- gegevenstransport met de disk-drive.

- drukken op scherm of (braille-) printer.

- uitspreken van de tekst.

Het geheel kan gekoppeld worden met een printer of brailleprinter.  De meegeleverde software bevat een database, de programma"s Braech en Invbra.

____________________________________________________________________________

SPRAAK                          COBRA                                      B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.33.12                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : RUCA

Victor Claes (Fysiologie)

Jan Janssens (Experimentele natuurkunde)

Groenenborgerlaan 171

B - 2020 ANTWERPEN

tel. : 03/218 02 71 (VC)

03/218 04 39 (JJ)

Verdeler : RUCA

Victor Claes en Jan Janssens

Groenenborgerlaan 171

B - 2020 ANTWERPEN

Prijs    : Interface met (luidspreker) en software, 7.000 BEF

Computer, 23.000 à 35.000 BEF

(afhankelijk van de gekozen configuratie)

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : uit de computer

Afmetingen : 110 x 110 x 40 mm

Gewicht    : ongeveer 400 gr

__________________________________________________________________________