____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                INSIGHT POCKET BRAILLER                   GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een draagbaar electronisch notitietoestel met een brailletoetsenbord.  Het kan gebruikt worden door de visueel gehandicapte om notities te nemen, bijvoorbeeld door studenten en secretaressen.  Het toetsenbord maakt bijna geen geluid zodat het niet als storend ervaard wordt.

Het toestel werkt op herlaadbare batterijen die kunnen geladen worden via de computeraansluiting.  Er wordt een geluidssignaal gegeven als de batterijen bijna leeg zijn of als het geheugen (8.000 of 16.000 tekens) bijna vol is.  De inhoud van het geheugen blijft 6 maanden behouden.  De mogelijkheid om bepaalde merktekens tussen de tekst te voegen is aanwezig en zeer nuttig voor het snel terugvinden van een bepaalde passage.

Aan het toestel op zich heeft men weinig.  De Pocket Brailler kan rechtstreeks gekoppeld worden met de INSIGHT BRAILLE TAPE EMBOSSER.  Dit is een brailleprinter die werkt met papierrollen, denk aan het principe van een spoelenbandopnemer.  De printer kan de Pocket Brailler herladen, het geheugen wissen en gemarkeerde tekstgedeeltes uitprinten.  Verder zijn er nog twee interface-schakelingen te verkrijgen die het mogelijk maken om een verbinding met een bepaalde computer te maken.  Het zijn de volgende :

- een parallel interface voor de BBC-computer

- een RS 232 interface voor de IBM PC of compatibele.

Met deze laatste interface kan men ook een verbinding maken met de Versabraille.  Vanuit de computer kan men met de doorgestuurde tekst verschillende kanten op, bijvoorbeeld naar een spraaksynthesizer, brailleprinter, printer, grootdrukprinter, enz.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                INSIGHT POCKET BRAILLER                   GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Insight Electronics

15 Bristol Gardens

Chichester

West Sussex PO 19 4EA

GB

tel. : 0044 243 787 381

tlx. : 869362 ATEC G

Verdeler : Insight Electronics

15 Bristol Gardens

Chichester

West Sussex PO 19 4EA

GB

tel. : 0044 243 787 381

tlx. : 869362 ATEC G

Prijs    :

Voeding    : Herlaadbare ingebouwde batterijen.

Afmetingen :

Gewicht    : 225 gr

____________________________________________________________________________