____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BT 40 A                                       D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 40 electromagnetische achtpunts braillecellen.  De braillepuntjes worden geblokkeerd tijdens het aflezen.  De BD 40 kan aangesloten worden op een PC/MS-DOS computer via de seriële communicatielijn (RS-232).  De brailledisplay wordt aangestuurd als een printer, de beeldinhoud wordt naar het geheugen van de brailleterminal gestuurd en dan kan men het scherm aftasten in groepen van 40 tekens.  Dit werkingsprincipe heeft voor gevolg dat niet alle toetsen (cursor- en functietoetsen) met het brailleklavier kunnen gesimuleerd worden.  Eén lijn wordt uit het intern geheugen opgeroepen door een nummer gelegen tussen 1 en 24 in te voeren met het numeriek toetsenbord.  Met de cursorbesturingstoetsen kan worden overgegaan naar de vorige, volgende en laatst geschreven lijn.  Links van de 40 braillecellen zijn er twee cellen die aangeven welke helft van de 80 tekens brede schermregel getoond wordt.  De mogelijkheid bestaat om automatisch de brailledisplay de cursorlijn te laten volgen zodat men direct kan controleren wat men intikt.  In de behuizing zijn ondergebracht : bovenaan de 40-cellige brailledisplay met de twee extra braillecellen, hieronder een brailletoetsenbord met acht toetsen en langs beide zijden van de spatiebalk twee controletoetsen, rechts van het brailletoetsenbord een numeriek toetsenbord met cursorbedieningstoetsen.

De braillecellen kunnen afgeschermd worden met de bijbehorende beschermfolie.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BT 40 A                                       D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : E.H.G.

Brunnenstrasse 10

D-7240 HORB a/ N.-NORDSTETTEN

tlx. : 7 65 406 dbli d

tel. : 0049 7451 7051

0049 7451 7052

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 267.750 BEF

prijsopgave daterend van mei 1987.

Voeding    : 220V/50Hz

Afmetingen : 500 x 240 x 70 mm

Gewicht    : 4,2 kg

____________________________________________________________________________