____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               RS 214                                       NL

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze brailledrukker (200 lijnen/minuut voor model E en 210 lijnen/minuut voor model U) is geschikt voor instituten, scholen en brailledrukkerijen.   Hij is bestemd voor de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Er wordt enkelzijdig zespunts- en achtpuntsbraille gedrukt met maximaal 42 brailletekens per lijn.  De drukker heeft ook een grafische mode welke regelafstand elimineert maar de brailletekenafstand behoudt. De drukker vereist gevouwen kettingpapier met een maximum gewicht van 160 gr.  De papierbreedte mag liggen tussen 26 (10,25 inch) en 35 (14 inch) cm.  De bladlengte kan in 16 stappen ingesteld worden tussen 2 en 17 inch.  De drukker zorgt ervoor dat een blad maximaal wordt gevuld.  Blancolijnen aan de boven- of onderkant van het blad moeten in de braillefile aanwezig zijn.  Op verzoek kan men permanent blancolijnen tussenvoegen.

De computer kan de drukker bevelen om de vouwen te negeren en zo sneller en op een meer economische manier een proefdruk te bekomen.

De drukker heeft een seriële (RS-232) en een parallelle (Centronics) aansluiting.  In optie kan men 3 eigen brailletabellen opgeven.

De drukker kan al of niet op een voetstuk geplaatst worden dat met schroeven bevestigd kan worden.

____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER              RS 214                                        NL

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : RESUS B.V.

Antoniuslaan 1

NL-3341 GA H.I.AMBACHT

tlx. : 29453 nl

tel. : 0031 1858 18777

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 36.685 HLG (excl. BTW)

Prijsopgave daterend van september 1987

Voeding    : type E : 220-240V/50Hz

type U : 110V/60Hz

Afmetingen : 520 x 435 x 310 mm

Gewicht    : drukker : 38 kg

voetstuk : 4 kg

____________________________________________________________________________