____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BMS 80                                        D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 80 achtpunts braillecellen.  Deze brailleterminal kan men in principe aansluiten op elke seriële poort die volgens het RS-232 V24 protocol werkt.  Tevens is dit toestel geschikt om aan te sluiten op het SIEMENS BS 2000 systeem met de DSS 9750 terminal met bijkomende interface.  Aansluiting op IBM-compatibelen of PC's is mogelijk.

De BMS 80 bezit 2 seriële (RS-232) poorten, 1 parallelle bidirectionele achtbitspoort op TTL-niveau en 1 achtbits parallelle ingang- of uitgangspoort op TTL-niveau.  Bij een uitvoering van ASCII-toetsenbord is deze laatste poort gereserveerd.

De twee seriële poorten zijn hard- en softwarematig instelbaar.  De leesregel van 80 cellen is opgebouwd uit 2 onder elkaar liggende leesregels van 40 cellen.  De mogelijkheid bestaat om via een toetsenbord (17 toetsen) het geheel te sturen, zoals printen van het brailleterminalgeheugen, directe keuze van de schermregel, ...  Foutmeldingen worden ofwel akoustisch ofwel voluit weergegeven op het brailledisplay.

Men kan o.a. de volgende toestellen aansluiten op de BMS 80 :

- braille- of zwartdrukprinter

- tekstlezer (AEG-TOTEC)

- diskdrive (MFD II)

- ASCII-klavier met achtbits parallelaansluiting.

De cursor op het scherm kan automatisch gevolgd worden op het brailledisplay.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              BMS 80                                       D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : B & M

Ingenieursbüro für Entwicklung und Sondertechniek

Strandallee 101

D-2409 SCHARTBEUTZ

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 672.350 BEF

Prijsopgave daterend van mei 1987

Voeding    : 220V/50Hz, 110V/50Hz

Afmetingen : 495 x 426 x  97 mm

Gewicht    : 5 kg

____________________________________________________________________________