____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              PC-BRAILLE                                  USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Dit is een brailledisplay met 24 zespunts piëzo-electrische braillecellen.  Het systeem werkt op PC/MS-DOS computers en alle slotcompatibelen.  De computer moet uitgerust zijn met de standaard monochrome kaart of de color graphic kaart.

Het systeem bestaat uit twee delen : enerzijds een electronische insteekkaart (volle lengte) voor de computer en anderzijds een behuizing met de leesregel en rechts hiervan een numeriek touch-tone telefoon toetsenbord.

De PC-BRAILLE leest het videogeheugen uit en de gebruiker kan zo het hele scherm aftasten door het "venster" van 24 braillecellen.  Dit "venster" z'n lengte is programmeerbaar, wat handig kan zijn bij het lezen van tabellen.  Alle niet-grafische software kan zinvol worden weergegeven worden via het brailledisplay.

Men heeft een lees/schrijf cursorsysteem dat toelaat de leescursor te scheiden van de schrijfcursor om tekst na te zien.  Met één toetsaanslag worden beide cursors weer samengebracht zodat men kan verdergaan met intikken.  De positie van beide cursors kan worden weergegeven.  Hoofdletters worden weergegeven met het hoofdletterteken voor het teken.

PC-BRAILLE kan automatisch hele woorden weergeven om het lezen te vereenvoudigen.

____________________________________________________________________________

BRAILLETERMINAL              PC-BRAILLE                                  USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Triformation Systems, Inc.

3102 S.E. Jay Street

Stuart

USA-FLORIDA 33497

tel. : 001 305 283-4817

Verdeler : MAGYC MICRO                      ANTWERP BUSINESS AGENCY

Chemin du Gros Tienne, 56        Sanderusstraat 14

B-1328 OHAIN                     B-2018  ANTWERPEN

fax. : 02/654 01 01              tlx. : 71 271 abamet b

tlx. : A 1333501                 tel. : 03/225 09 92

tel. : 02/654 01 61

Prijs    : 3.500 USD

Prijsopgave daterend van oktober 1986

Voeding    :

Afmetingen : 330 x 178 x  76 mm

Gewicht    : 3 kg

____________________________________________________________________________