____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               BRAILLO 400                                   N

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze snelle brailledrukker (400 brailletekens per seconde of 1200 bladzijden per uur) is bijzonder geschikt voor instituten, scholen en brailledrukkerijen.  Hij is bestemd voor de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Er wordt dubbelzijdig zespuntsbraille gedrukt met maximaal 42 brailletekens per lijn.  Het papier moet kettingpapier zijn.  Door het interne tekstpositioneringsysteem kan men zeer eenvoudig een boek maken.  Aan drie zijden wordt de stapel opengesneden en aan de vierde zijde samengebonden.  Het aantal gedrukte bladzijden wordt aangegeven met een digitale teller.

De brailledrukker kan door visueel gehandicapten bediend worden.  De tekens op de bedieningstoetsen zijn zowel in braille als in zwartdruk aangeduid.  Een geluidssignaal waarschuwt de operator wanneer een vooraf ingesteld aantal bladen overblijft in de papiervoorraad.  Bladlengte en regellengte zijn instelbaar via het toetsenbord.

Via de seriële (RS-232) communicatielijn kan de drukker aangesloten worden op een computer.  Aanpassingen aan de eisen van de gebruiker zijn mogelijk.  De drukker is niet verplaatsbaar.

____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               BRAILLO 400                                   N

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : BRAILLO NORWAY A.S.

Pingshaugvn. 118

P.O. Box 647

N-3101 TONSBERG

tlx. : 70 333 brail n

tel. : 0047 33 28 156

Verdeler : DATA BRAILLE SERVICE

t.a.v. de heer L. De Wulf

Mastweg 2

B-2610 WILRIJK

tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 7.112.630 BEF

Prijsopgave daterend van mei 1987

Voeding    : 110V/60Hz, 220V/50Hz

Afmetingen : 1050 x 950 x 570 mm

Gewicht    :

____________________________________________________________________________