____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER               ELEKUL                                        B

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze snelle brailledrukker (400 brailletekens per seconde of 1000 bladzijden per uur) is bijzonder geschikt voor instituten, scholen en brailledrukkerijen.  Hij is bestemd voor de produktie van boeken, tijdschriften en cursussen.

Er wordt enkelzijdig zespuntsbraille gedrukt (in optie ook achtpuntsbraille) met maximaal 42 brailletekens per lijn.  De machine gebruikt rollen gewoon braillepapier zonder vouwen of geperforeerde randen.  Daardoor is ze economisch in het gebruik.  De papierbreedte mag liggen tussen 20 en 29 cm, papierdikte tussen 120 en 200 gr per vierkante meter.  Het papier wordt automatisch afgesneden op het gepaste formaat met de ingebouwde snijinrichting zodat een minimum aan papier verloren gaat.

De drukker is trillingsvrij en het geluidsniveau ligt onder 80 dbA.  Hij is gemonteerd op zwenkwielen en is verplaatsbaar.

Sturing gebeurt door een microcomputer via een seriële (RS 232C) communicatielijn.  Baudrate is 4800 (optie 9600).  Programma's voor deze sturing en voor tekstverwerking zijn beschikbaar voor PC/MS-DOS computers en voor TRS-80 (Tandy model 3 en 4).

____________________________________________________________________________

BRAILLEDRUKKER              ELEKUL                                         B

Handynet 3,3,1 - Nordic 21.09.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Prof. Dr. G. François

Katholieke Universiteit Leuven

Departement Elektrotechniek Afdeling MIL-04

Kardinaal Mercierlaan 94

B-3030 HEVERLEE

tel. : 016/22 09 31

Verdeler : N.V. ELBICON

Industrieterrein Nieuwland

B-3220 AARSCHOT

tlx. : 26067

tel. : 016/56 06 11

Prijs    : 892.500 BEF

Prijsopgave daterend van april 1987

Voeding    : 220V/50Hz (optie : 110V/60Hz, 12A)

Afmetingen : 1250 x 1100 x 650 mm

Gewicht    : 120 kg

____________________________________________________________________________