TECHNISCHE WOORDENLIJST

ANALOOG		wijze van opslaan van informatie waarbij deze op een of andere manier wordt nagebootst: zo kunnen bvb. musikale klanken worden opgeslaan als variaties van een magnetisch veld op een gemagnetiseerd lint (principe van de band-opnemer).

ASCII		letterwoord : American Standard Code for Information Interchange

een standaard die bepaalt welke kombinatie van bits* elk der karakters* voorstelt. De oorspronkelijke ASCII standaard definieert 128 verschillende kombinaties.

Door EXTENDED ASCII duidt men de uitgebreide versie (256 karakters) aan, door IBM ingevoerd bij de presentatie van de PC in 1981.

zie ook EBCDIC

BAUD 		een maat voor de snelheid van informatie-overdracht tussen computerapparatuur bij gebruik van een seriëele* lijn. Om een ruwe schatting te bekomen van de overdracht-snelheid in karakters per sekonde deelt men het baud getal (syn. baudrate) door 10.

BEDRIJFSSYSTEEM	zie operating system

BIT			elementaire informatieeenheid in een digitale computer, is equivalent met één geheugen-plaatsje waarin enkel de waarde 1 of 0 kan gestockeerd worden. Door kombinatie van bits in bytes* kan men komplexere informatie opslaan.

BYTE			hoeveelheid elektronisch geheugen gelijk aan 8 bits*.

CENTRONICS 	naam van een connector-type meestal gebruikt bij parallele kommunikatie

CLONE		een term uit de biologie, in de informatica in oneigenlijke zin gebruikt om de PC-achtige computers aan te duiden die later op de markt zijn verschenen. Hoewel ze soms uiterlijk nauwelijks van het origineel (de IBM PC) te onderscheiden zijn, vertonen sommige compatibiliteitsproblemen, vooral bij de toestellen van het IBM AT type. De meeste clones worden gemaakt in lage-loon landen, en zijn daardoor meestal zeer interessant geprijsd.

CONFIGURATIE	geheel van hardware* en software* beschikbaar op een bepalde computer; dit bepaald de mogelijkheden van een computer.

CP/M			afkorting van Control Program Micro; een operating system*.

CURSOR		engels woord duidend op het lopertje dat op het computerscherm aanduid waar de volgende intik op het scherm zal verschijnen.

DIGITAAL		wijze van opslaan van informatie waarbij deze uitsluitend onder de vorm van getallen wordt opgeslagen; soms is hierbij eerst een kodering van de informatie vereist.

zie ook ANALOOG.

DISPLAY		LCD-*, LED-*, video- of televisie scherm gebruikt bij het werken met een computer

DOS			zie MS-DOS

DP-25		naam voor de bij seriële* communicatie meestal gebruikte connector, soms verkeerdelijk als rs-232 connector aangeduid.

EBCDIC		een standaard voor het voorstellen van elk der karakters*; wordt voral toegepast door IBM op de grotere computers (de zogenaamde mainframes*); is niet compatiebel met ASCII*.

ELEKTROMAGNETISCH	gestuurd of aangedreven door elektro-magneten, dit zijn niet-permanente magneten die enkel een magnetisch veld produceren wanneer zij onderworpen worden aan een electrische stroom.

EMULATIE		het op een computer nabootsen van de werking van een andere computer; zo kan men (door middel van bijkomende software* en hardware*) een standaard PC zich laten gedragen als een terminal* van een mainframe*.

GRAFISCH		duidend op de mogelijkheid om buiten letter-, cijfers- en leestekens, ook willekeurige tekeningen te kunnen weergeven. Een voorbeeld van een niet-grafisch toestel is de schrijf-machine, een televisie werkt daarentegen grafisch. Sommige (duurdere) computer- schermen bieden grafische mogelijkheden, andere niet.

HANDYNET 		een europees geïnformatiseerd informatie-netwerk ten behoeve van de gehandicapten; slechts de algemene principes en enkele proefprojekten zijn reeds uitgevoerd.

HARDWARE 		het geheel van de afzonderlijke toestellen die een computer uitmaken: systeemeenheid, beeldscherm, klavier, eventueel printer, enzovoort.

INTERFACE 	elektronische schakeling dienend om elektronische toestellen van verschillende aard , zoals computers en printers, te verbinden.

INVERS-VIDEO 	omkering van het video-beeld, zodat men donkere letters op een lichtende achtergrond verkrijgt.

KARAKTER		(ookwel engels : character) naam van elk letter-, cijfer-, of leesteken, in een computer meestal intern voorgesteld door 8 of 16 bits*.

zie ook ASCII

KBYTE		ookwel kb of kB geschreven, is de naam voor een hoeveelheid elektronische geheugen-plaatsen gelijk aan 1024 bytes*.

KLAVIER		toetsenbord. De meeste computers worden geleverd met een standaard, schrijfmachine-achtig klavier van het AZERTY of QWERTY type. Er bestaan tegenwoordig ook BRAILLE-klavieren, die als aanvulling of vervanging van het origineel klavier werken.

KLOON		zie clone.

LCD			afkorting van Liquid Crystal Display, een type beeldscherm bestaande uit zogenaamde vloeibare cristallen, dit zijn elektronische elementen die ondoorzichtig worden wanneer ze aan een elektrische stroom worden onderworpen.

LED			afkorting van Light Emitting Diode, een elektronisch element dat oplicht wanneer het aan een spanning wordt blootgesteld. LED's worden soms gebruikt om vlakke computer-schermen te vervaardigen.

MAINFRAME		naam gegeven aan de grotere computers, waarop meer dan vijftig gebruikers gelijktijdig kunnen werken.

MENU-GESTUURD 	of ook wel MENU-GEDREVEN, naam gegeven aan computerprogramma's die steeds de gebruiker begeleiden door hem op elk moment een keuze aan te bieden van de mogelijkheden waaruit hij kan kiezen om verder te werken. Door een optie te kiezen binnen de aangeboden bevelen wordt ofwel dat bevel uitgevoerd, of een ander menu aangeboden indien er meerdere mogelijkheden zijn of indien het programma meer informatie moet krijgen van de gebruiker eer hij het gevraagde bevel kan uitvoeren. De betere gebruikersvriendelijke programma's bieden daarbij nog een help-funktie die de verschillende mogelijkheden van elk menu nader toelicht.

MICROCOMPUTER	huiscomputer, ookwel PC (Personal Computer) genoemd : kleine computer, waarop slechts één gebruiker kan werken.

MINICOMPUTER	intermediaire categorie computers, bestaande uit computers die twee tot enkele tientallen gebruikers gelijktijdig kunnen bedienen. Kleinere toestellen noemt men micro-computers*, grotere zijn mainframes*.

MODEM		samentrekking van MOdulator DEModulator; toestel dat gebruikt wordt om computers te laten communiceren over gewone telefoon-lijnen. Het gebruik van deze toestellen wordt in Belgïe onderworpen aan de goedkeuring van de RTT.

MS-DOS		het standaard operating system* voor PC's.  MS staat voor MicroSoft, een firma die zich toelegt op het maken van programma's voor microcomputers.

DOS staat voor Disk Operating System. PC-DOS is de naam die door IBM gebruikt wordt om zijn versie van MS-DOS aan te duiden. Deze twee versies zijn overigens, wat de gebruiker betreft, nauwelijks van elkaar te onder-scheiden.

NORDIC 		een klassifikatiesysteem van hulpmiddelen voor gehandikapten, het is ontwikkeld in de Skandinavische landen en werd overgenomen door de EEG.

NUMERIEK		zie DIGITAAL

OPERATING SYSTEM	een besturings programma dat voor een bepaald type computer de gebruiksregels vastlegt.

PARALLEL		kommunikatieprotokol tussen computers of tussen computers en randapparatuur, waarbij verschillende (meestal 8) informatie eenheden gelijktijdig worden verstuurd over evenveel geleiders. Wordt meestal gebruikt bij de kommunikatie tussen computer en printer, waarbij meestal gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde CENTRONICS connector

zie ook SERIEEL.

PC-DOS		zie MS-DOS

PIEZO-ELEKTRISCH	fysisch verschijnsel waarbij bepaalde soorten kristallen vervormd worden door een elektrische stroom, of een elektrische stroom produceren wanneer ze aan een vervorming onderworpen worden. Wordt o.a. gebruikt bij de aansturing van bepaalde braillecellen.

PRINTER 		een apparaat dat toelaat computergegevens op papier af te drukken. Naar het gebruikte principe onderscheid men verschillende types:

- matrix printers, die elke letter tekenen met een reeks naalden; ze zijn snel, kunnen grafisch werken, maar de drukkwaliteit is meestal gering.

- inkjet printers, met dezelfde mogelijkheden als de matrix printers.

- margrietprinters, die werken volgens het principe van de moderne schrijfmachines: de drukkwaliteit is hoog, maar ze bieden geen grafische mogelijkheden

- laserprinters, die hoogkwalitatief en grafisch werken, maar alsnog zeer duur zijn.

PROTOCOL		het geheel van de regels die gebruikt worden bij communicatie tussen computers onderling of tussen computers en hun randapparatuur (printers*, modems*, ...).

RAM 			afkorting van Random Access Memory.

Het is het intern geheugen dat de computer gebruikt als "werkbank" om de gevraagde taken uit te voeren.

REVERSE VIDEO	engelse term voor invers-video*.

RS-232C 		een set standaardregels voor seriële kommunikatie tussen computerapparatuur; eveneens (oneigenlijk) de naam van de hierbij meestal gebruikte connector.

zie ook DP-25

SCHERMATTRIBUUT	kenmerk van een op het scherm getoond teken, zoals: lettertype, onderlijning, kleur, invers-video*, flikkering, e.a.

SERIEEL		kommunikatieprotokol wa

arbij de informatie eenheid per eenheid wordt opgestuurd over één enkele geleider, meestal gebruikt bij het sturen van randapparatuur voor computers. Informatieoverdracht op deze wijze gebeurt meestal volgens het RS-232C* protocol*, via een DP-25* connector.

SLOTCOMPATIEBEL	gezegd van computers die uitgerust zijn om de standaard uitbreidingskaarten van de IBM PC te kunnen gebruiken.

zie ook CLONE.

SOFTWARE 		het geheel van programma's gebruikt op een computers

SPATIEBALK	lange toets onderaan het toetsenbord van een schrijfmachine of computer; bij normaal gebruik dient deze om een spatie of blanco in te voeren, maar bij meerdere menu-gestuurde programma's wordt ze ook wel gebruikt voor het selekteren van een van de aangeboden mogelijkheden.

TERMINAAL		zie terminal

TERMINAL 		werkpost, meestal bestaande uit en klavier* en een beeldscherm*, van waaruit men bevelen kan geven aan een computer, en waarop men het resultaat van deze bevelen kan waarnemen.

TOUCH-TONE	geluid geproduceerd door een toetsenbord bij het indrukken van een toets; ookwel het principe van de akoestische bevestiging van de toetsaanslag.

TTL			afkorting van Transistor - Transistor Logic: benaming voor

bepaalde vormen van laag-spanning gebruikt bij digitale schakelingen.

UITBATINGSSYSTEEM	zie operating system

UPDATE		Nieuwe versie van een bestaand commercieel computerprogramma; is meestal door de rechtmatige eigenaar van de vorige versie tegen een geringe vergoeding in te ruilen.

VENSTER		zie window

VIDEOGEHEUGEN	dat deel van het RAM geheugen van de computer dat dient om het schermbeeld op te slaan; wijzigingen van de inhoud van dat geheugen veroorzaken aldus een wijziging van het vertoond beeld of textgedeelte.

WINDOW		deel van een computerscherm dat tijdelijk als een scherm-in-het-scherm fungeert, waarbij een deel van het vorig beeld wordt overschreven. Na het sluiten van de window wordt het oorspronkelijk schermbeeld gerestaureerd, zodat er geen informatie verloren gaat. Windows worden vooral gebruikt bij menu's en hulpfunkties van programma's.

Johan Buelens

____________________________________________________________________________