BRAILLESCHRIJFMACHINES

Inleiding.

Brailleschrijfmachines zijn ook bekend onder de naam pichtmachines.  Het zijn al of niet gemakkelijk draagbare toestellen die toelaten om brailleschrift te produceren.  Ze zijn voorzien van zes (soms acht) toetsen om letters en tekens voor te stellen door zes (acht) puntjes.  Het pichten bestaat erin het papier net niet te doorprikken zodat een uitstulping ontstaat die voelbaar is.  Sommige toestellen zijn electrisch uitgevoerd zodat een lichtere aandruk nodig is.

Evolutie.

De oude getrouwe machines die al tientallen jaren oud zijn worden vandaag nog verkocht en gebruikt.  We denken hier aan Perkins en Blista.  Tegenwoordig gaat men meer aandacht besteden aan het ergonomisch ontwerp van de brailleschrijfmachine.  Een mooi voorbeeld hiervan is het apparaat van Blista, de SK300 (zie steekkaarten).  Op basis van ditzelfde toestel heeft men onlangs een electrisch/electronische pichtmachine ontworpen die heel wat mogelijkheden biedt (Elotype 01/02, zie steekkaarten).

Een speciaal type schrijfmachine voor blinden is de Moonwriter (zie steekkaarten).  Door middel van een hendel kan men niveauverschillen aanbrengen op papier.  Deze niveauverschillen zijn geen braillepuntjes maar een recht- en/of kromlijnige voorstelling van het desbetreffende teken.  Dit schrift, uitgevonden door de heer Moon, kan een oplossing zijn voor mensen die niet zo goed overweg kunnen met het brailleschrift. Het wordt in beperkte mate gebruikt, voornamelijk in de Angelsaksische landen.

Onderstaande tabel geeft u een overzicht van de eigenschappen en mogelijkheden van de brailleschrijfmachines die in dit nummer behandeld worden.

Type

Tekens/lijn    41     39     39     13     -      44     44     41     41

Lijn/blad      25     28     28     18     -      ++     ++     25     25

Char.space      6      6      6      6     6,1     6      6      6      6

Line space     10     10     10     10     -      var    var    10     10

Beweg. kop     ja    nee    nee    nee     -      ja     ja     ja     ja

Beweg.wagen   nee     ja     ja     ja     -     nee    nee    nee    nee

Tabulator     nee    nee    nee    nee     -      ja     ja    nee    nee

Akoes. Sign.   ja     ja     ja     ja     -      ja     ja     ja     ja

Regelopvoert.  ja    nee    nee    nee     -       ?     ja     ja      ?

Terugstelt.    ja     ja     ja    nee     nee    ja     ja     ja      ?

Eénhand li     ja     ja     ja    nee     nee     ?      ?      ?      ?

Eénhand re     ja     ja     ja    nee     nee     ?      ?      ?      ?

Kantlijn li    ja     ja     ja    nee     -      ja     ja     ja     ja

Kantlijn re    ja     ja     ja    nee     -      ja     ja     ja     ja

Schrift        ja    nee    nee    nee     nee   nee    nee     ja      ?

Reliëftape     ja     ja    nee    nee     nee    ja     ja     ja     ja

Bladgeleider   ja    nee    nee    nee     nee   nee    nee     ja     ja

Leesvlak      nee     ja    nee    nee     -      ja     ja    nee    nee

Papier op rol nee    nee    nee    nee      ja   nee    nee    nee    nee

Max. lengte   356    340    340    210     36000  ++     ++    356    356

Max. breedte  292    270    270    150     13    300    300    292    292

Electrisch    -      -      -      -       -     -       ja     ja     ja

Kett.pap.gel  -      -      -      -       -     -       ja/02 nee    nee

GeheugenRAM   -      -      -      -       -     -       ja    nee     ja

Brailleprint. -      -      -      -       -     -       ja/02 nee     ja

Brailleplot.  -      -      -      -       -     -        ?    nee     ja

Koffer        optie   ja     ja    nee     nee   optie  optie  optie    ?

Stofhoes       ja    nee    nee     ja      ja   nee    nee     ja      ?

Afmetingen    390    375    390    220     210   420    420    340    406

230    330    230    170     130   290    290    250    273

(in mm)       150    125     90     80      70   100    100    140    241

Gewicht       4,5    3,9    3      1,5     1,08  5,5    8      4      13,5

Prijs (BEF)   26202  15901  8330   7140   14952 23000 165000  45387  85000

De prijzen van de SK 300, Elotype 01/02 en Cranmer Perkins Brailler zijn richtprijzen.

De afmetingen zijn in mm en de gewichten in kg.

Var : dit betekent instelbaar op 7,5 ; 10 ; 12,5 mm

++  : oneindig