____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    IOC READER                               USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die geschikt is voor het electronisch lezen van tekst en beeld.  De resolutie varieert tussen 100 en 400 dots per inch.  Het toestel kan door de visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De gelezen tekst kan bijvoorbeeld naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.  Het toestel is niet geschikt voor het verwerken van handschrift.

De papierin- en uitvoer gebeurt langs de bovenzijde.  Er kunnen tot 30 bladen automatisch ingevoerd worden.  Er zitten 6 lettertypes in eenvoudig te vervangen geheugenclips (ROM) en 3 lettertypes worden op diskette meegeleverd.  De benodigde software (programma) wordt meegeleverd.  Het toestel is in staat om tot 10 verschillende lettertypes per blad te herkennen en te verwerken.

Men kan het apparaat via de seriële communicatieverbinding (RS-232 C asynchroon of synchroon) met bijna elke computer verbinden die in staat is om een ASCII-file op diskette te bewaren.

De meeste goede tekstverwerkers zijn in staat om zo een ASCII-file te verwerken voor het verwerken van text en minstens 512 Kbyte (RAM) voor het verwerken van beelden. (foto's)

____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    IOC READER                               USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Intelligent Optics Corp.

4 Heritage Park Rd.

P.O. Box 712

Clinton

USA - CT 06413

tel. : 001 203 669-3650

Verdeler :

Prijs    : 4.295 USD

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 120V /60Hz, 220V /50Hz

Afmetingen : 356 x 356 x 152 mm

Gewicht    : 9 kg

____________________________________________________________________________