____________________________________________________________________________

LEESMACHINES                    COMPUSCAN PCS 230                        USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een beeldaftaster die alleen geschikt is voor het electronisch lezen van tekst.  De resolutie bedraagt 200 dots per inch.  Het toestel is ongeveer zo groot als een kantoorschrijfmachine.  Dit toestel kan door de visueel gehandicapte gebruikt worden om gedrukte zwartschriftdocumenten met de computer te verwerken.  De gelezen tekst kan bijvoorbeeld naar een brailleleeslijn, brailleprinter, grootdrukprinter of spraaksynthesizer gestuurd worden.  Het toestel is niet geschikt voor het verwerken van handgeschreven tekst.

Het toestel bezit een eigen microprocessor (68.000) zodat het altijd tegen een maximale snelheid kan werken, onafhankelijk van de verwerkingssnelheid van de computer waarmee hij gekoppeld wordt.  De verbinding met de computer gebeurt via een seriële (RS - 232) communicatielijn.

De noodzakelijke computer is een IBM PC/XT, AT of compatibele met een seriële poort, één diskdrive, een geheugen (RAM) van 256 Kbyte en DOS 2.0 of een recentere versie.

De meegeleverde software is een alleenstaand programma dat een file aanmaakt die gebruikt kan worden met de meest populaire tekstverwerkers ofwel een universele (ASCII) file aanmaakt.

Vastgelopen papier is redelijk eenvoudig en zonder gereedschap los te maken indien het geklemd raakt in het transportmechanisme.

________________________________________________________________

LEESMACHINES                    COMPUSCAN PCS 230                        USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.06.06                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Compuscan Inc.

81 Two Bridges Rd.

Building 2

USA - Fairfield, NJ 07006

tel. : 001 201 575 0500

Verdeler :

Prijs    : 5.695 USD

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 110V /60Hz, 220V /50Hz

Afmetingen : 483 x 432 x 203 mm

Gewicht    : 12,5 kg

____________________________________________________________________________