____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1003                              NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Eenvoudige tafelmodel printer die in staat is om naast het brailleschrift ook normaal zwartschrift te produceren.  In normaal zwartschrift is een grote verscheidenheid aan lettertypes beschikbaar waaronder een grootletter (zowel in normale schrift als in het extra vette lettertype).

Door een gepantenteerd systeem is het wisselen van zowel de lintcassette als de printwielen snel en eenvoudig door een visueel gehandicapte uit te voeren.

Standaard is de printer uitgevoerd met een dubbele automatische papierinvoerschacht, d.w.z. dat onafhankelijk van de schacht waar men papier invoert automatisch wordt gekozen voor braille- of zwartdruk.

De gemiddelde printsnelheden zijn 20 tekens per seconde voor zwartdruk en 12 tekens per seconde voor brailledruk.

Het toegelaten papierformaat is DIN A4, zowel voor braille- als voor zwartdruk.  Met een maximum van 65 braille-tekens per lijn heeft deze printer een groter bereik dan de meeste brailleprinters.  De printer kan met een home- , personal of minicomputer verbonden worden via een seriële (RS-232) of parallelle (Centronics of Dataproducts) verbinding.

De volgende bedieningsknoppen zijn voorzien : een hendel om het papier vrij te maken, een resetknop, een bovenzijde-van-het-blad knop en een pauzeknop.  De printer heeft een buffercapaciteit van 2000 tekens (2 Kbyte).

____________________________________________________________________________

BRAILLE-DRUKKER                 DAISY M 1003                              NL

Handynet 3,3,2 - Nordic 21.09.09                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : DAISY Systems Holland bv.

Postbus 125

NL - 6600 AC WIJCHEN

tel. : 0031 8894 18170

tlx. : 48281 Daisy NL

fax. : 0031 8894 12086

Verdeler : Stichting HBS                          Data Braille Service

Bisonspoor 4006                        t.a.v. Dhr. L. De Wulf

Postbus 1685                           Mastweg 2

NL - 3600 MAARSSEN                     B - 2610 WILRIJK

tel. : 0031 3465 66644                 tel. : 03/828 80 14

Prijs    : 5995 HLG                               133.280 BEF

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 115 tot 240 V AC 50/60 Hz

Afmetingen : 750 x 355 x 185 mm

Gewicht    : 15 kg

____________________________________________________________________________