____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                VERSABRAILLE II+                         USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een draagbaar electronisch notitietoestel.  Men kan kiezen tussen batterij- of netvoeding.  Sinds 1979 is de VB al een aantal malen verbeterd.  Dit (VB II+) model heeft een ingebouwde diskdrive (3,5 inch) die kan gebruikt worden in de batterij-mode.

De afmetingen van het toestel zijn hetzelfde gebleven t.o.v. het vorige model.  Het toestel bevat een braille-toetsenbord, een braille-leesregel van 20 6-puntenbraillecellen, een numeriek toetsenbord en cursorbedienings toetsen.  De machine heeft een handvat dat ook als steun kan dienen om een schuinstand mogelijk te maken.  Er is een zachte hoes die zodanig ontworpen is dat de ingebouwde disk-drive toegankelijk blijft.  De verbindingsstekkers zijn zodanig gewijzigd dat ze meer courant (goedkopere) verkrijgbare kabels vereisen.  De nieuwe oplaadbare NICAD batterijen laten een werktijd toe van ongeveer 6 uur.  Tijdens het herladen (16 uur) kan men met de VB II+ blijven werken.  Men kan ook kiezen voor vier gewone batterijen (type D).

Het operating system van de VB II+ heeft slechts enkele kleine verbeteringen t.o.v. de VB II zodat men gemakkelijk kan overschakelen van toestel.  De diskettes zijn onderling uitwisselbaar tussen VB II en VB II+.  De VB II+ kan met een IBM PC (of IBM-kloon) gekoppeld worden indien men het Bra T-programma aankoopt.  Er zijn een parallelle en seriële communicatielijn voorzien en ook een aansluiting voor extra disk-drive's (max. 2).

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                VERSABRAILLE II+                         USA

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : Telesensory Systems, Inc.                 tel. : 001 800 227 8418

455 North Bernardo Avenue                 tlx. : 278838 Tsi ur

p.o. Box 7455                             fax. : 001 415 969 9064

Mountain View,

CA 94039 - 7455, USA

Verdeler : BRAILLELIGA                               tel. : 02/538.89.20

De Dienst voor technische hulpmiddelen

Engelandstraat 57

B - 1060 BRUSSEL

Prijs    : VB II+ (met interne diskdrive), 313.268 BEF

VB II+ (met externe diskdrive), 348.611 BEF

VB II+ (met extra dubbele diskdrive), 355.839 BEF

Bra T (programma), 21.152 BEF

Prijsopgaven daterend van maart 1987.

Voeiding   : net : 220/ 50 Hz herlaadbare NiCad batterijen / gewone batte-

rijen (type D).

Afmetingen : 381 x 254 x 762 mm

Gewicht    : 5,21 kg

____________________________________________________________________________