____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                BRAILLEWRITER                             GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Compact electronisch notitietoestel met slechts acht toetsen die goed geplaatst en breed genoeg zijn.  Naast de zes brailletoetsen en de spatiebalk is er een speciale toets die brailletekens omzet in commando's die het apparaat sturen.  Men kan intoetsen in zowel braille graad 1 als braille graad 2, ze mogen zelfs gemengd worden.

De ingebouwde spraaksynthesizer spreekt letter per letter of woord per woord uit tijdens het intikken.  Hij kan ook letters, woorden, een deel van de tekst of de hele tekst uitspreken als men dat wenst.  De gebruikte taal is Engels.  Nederlandse woorden worden met een zwaar accent uitgesproken.  Letters, woorden of delen van een tekst wissen of invoegen gaat vrij probleemloos.  Het toestel is geschikt voor mensen die het blindenschrift beheersen en een mooie zwartdruk (brailledruk) nodig hebben.

Er is een cassetterecorder ingebouwd, het toestel is echter ook te koop zonder recorder.  Via de seriële (RS-232 C) aansluiting kan men een grote printer (al of niet een brailledrukker) aansluiten.  In optie kan men een klein roldrukkertje (zwartschrift) laten inbouwen.

Het werkgeheugen omvat 10.000 tekens en is uit te breiden tot 20.000 tekens.  Er wordt gewaarschuwd als het geheugen bijna vol is.  De gegevens kunnen bewaard worden op gewone audio-cassettes tegen een snelheid van 10.000 tekens per 1,5 minuut.  Er zijn aansluitingen voor een hoofdtelefoon en een cassetterecorder.  De stroomvoorziening wordt gedurende 12 à 14 uren verzorgd door de ingebouwde herlaadbare batterijen.  Een batterijgevoede disk-drive met interface zijn in optie te verkrijgen.

____________________________________________________________________________

BRAILLE-TERMINAL                BRAILLEWRITER                             GB

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.03                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : VISIONAID Systems

25, Easthorpe Street

Ruddington

GB - NOTTINGHAM NG11 6LB

tel : 0044 602 847 879

Verdeler : VISIONAID Systems

25, Easthorpe Street

Ruddington

GB - NOTTINGHAM NG11 6LB

tel. : 0044 602  847 879

Prijs    : ongeveer 1400 GBP voor het toestel met ingebouwde casset-

terecorder.

500 GBP voor de disk-drive met interface.

Prijsopgave daterend van januari 1987.

Voeding    : via ingebouwde herlaadbare batterijen.

Afmetingen : 375 x 180 x 62 mm

Gewicht    : 1 kg

____________________________________________________________________________