____________________________________________________________________________

SCHRIJFMACHINE                  SUPERTYPE-BRAILLEX                         D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.15                                       05/87

____________________________________________________________________________

Dit is een electronische schrijfmachine van Olympia (Supertype 240) gekoppeld met een brailleleesregel (Braillex-Control) van 40 acht-punten braillecellen.  De brailleleesregel is een ontwerp van de Duitse firma F.H. Papenmeier GmbH & Co KG.

De schrijfmachine is een grote kantoormachine met e n ergonomische vormgeving.  Er is een kantelbaar schermpje (LCD) waarop 40 tekens worden weergegeven.  Het correctiegeheugen omvat 256 tekens over meerdere regels.  De schrijfsnelheid bedraagt 25 tekens per seconde, proportioneel schrift is mogelijk en de aanslag kan electronisch in drie stappen ingesteld worden.

De machine bezit een geheugen van 20 Kbyte waarin ongeveer 13 DIN A4 brieven kunnen opgeslagen worden.  D.m.v. een ingebouwde diskdrive (8 Kbyte en 2,5 inch diskette) kan men ongeveer 5 DIN A4 brieven bewaren op diskette.  Universele communicatieinterfaces, zowel serieel (RS-232 V24) als paralle (Centronics en IEC) zijn voorzien.

De brailleleesregel wordt voor de schrijfmachine geplaatst.  Al de gegevens die een gewone gebruiker op de display van de schrijfmachine kan lezen, zijn ook ter beschikking van de blinde gebruiker, zonder dat de functies van de schrijfmachine hierdoor beïnvloed worden.  Door de Braillex-Control (de brailleleesregel) is een directe weergave in braille mogelijk van de gegevens waarmee de machine functioneert (tussenlijn, spatiëring van de lettertekens, wijze van afdrukken, enz.), plus de speciale functies van bladschikking en tekstpresentatie.  De brailleweergave kan op elk ogenblik in- of uitgeschakeld worden d.m.v. de brailletoets.

____________________________________________________________________________

SCHRIJFMACHINE                  SUPERTYPE-BRAILLEX                         D

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.09.15                                       05/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

Talweg 2

Postfach 1620

D - 5840 SCHWERTE

tel. : 0049 2304 /1 60 05

tlx. : 8 229 622 (fhp-d)

Verdeler : Olympia nv

Industrielaan 37

B - 1720 DILBEEK

tel.: 02/467 15 11

Prijs    : 400.000 BEF Braillex Control

100.000 BEF Supertype 240

Prijsopgave daterend van april 1987.

Voeding    : 220 V/ 50 Hz

Afmetingen : 605 x 518 x 186 mm voor de Supertype 240

Gewicht    : 17,1 kg voor de Supertype 240

____________________________________________________________________________