____________________________________________________________________________

TELEFOON                     HANDVRIJE TELEFOON                            B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.24.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Deze telefoon zonder hoorn heeft een groot schuinoplopend toetsenbord met 16 toetsen en een ingebouwde microfoon.  Boven dit toetsenbord bevindt zich een luidspreker.  Aan de achterzijde van het toetstel zit een luisterapparaat.  Door dit te gebruiken wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld en kan een vertrouwelijk gesprek gevoerd worden.

De toetsen zijn groot (25 x 25 mm) en voorzien van duidelijke nummers.  Men kan de toetsen eenvoudig zelf voorzien van een groter nummer of een brailleindicatie.  Het toestel is te gebruiken door visueel en motorisch gehandicapten.

Er is een toets die men ingedrukt moet houden om zich tijdelijk van z'n correspondent te isoleren.

Het toestel is uitgerust met een programmeerbaar geheugen voor 10 nummers van maximaal 20 cijfers.  Het laatstgevormde nummer kan men eenvoudig opnieuw laten oproepen.  Het geheugen vereist een batterijtje van 9V dat men  apart moet kopen.

De telefoon wordt aangesloten door een snoer (3m) met een vierpolige stekker en is geschikt voor alle types centrales.  Een stopcontact (220V) moet naast de telefoonwandcontactdoos aanwezig zijn.

Het is aangeraden om het toestel niet in een lawaaierige ruimte op te stellen.  Omdat men om beurt moet spreken is een zekere gespreksdiscipline vereist.

____________________________________________________________________________

TELEFOON                     HANDVRIJE TELEFOON                            B

Handynet 3,4,2 - Nordic 21.24.09                                       09/87

____________________________________________________________________________

Ontwerp  : R.T.T. - Toren

E. Jacqmainlaan 164

B-1000       BRUSSEL

tel. : 02/213 31 11

Verdeler : Telefoonwinkel van uw regio

Commercieel centrum van uw regio

voor adressen, zie telefoonboek

Prijs    : Alleen te huur

normaal tarief : 555 BEF/2maand

sociaal tarief : voor 80 % gehandicapten, 278 BEF/2maand

Voeding    : 220V/50Hz (meegeleverde transformator)

Afmetingen :

Gewicht    :

____________________________________________________________________________